预案编号：SXBZ-AQ-YA-2020                                    版本号：2020-A                                        
陕西标正作物科学有限公司
生产安全事故应急预案
陕西标正作物科学有限公司

2020年06月

批 准 页
为规范安全生产突发事故的应急管理，及时有效地实施应急救援工作，最大程度地减少人员伤亡、财产损失，保证应急管理和应急救援工作迅速有效并有序的开展，按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理局令第88号，国家应急管理部2019年2号令修订）及《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号）的要求，依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的标准，结合本单位安全生产实际和危险性分析情况，公司组织编制了《陕西标正作物科学有限公司生产安全事故应急预案》，经公司聘请专家组评审通过，由总经理办公会议审议通过，并由总经理全权向公司员工承诺，报渭南市高新区应急管理局备案后，现予以颁布实施，自公布之日起实施。
                      签 发 人：

                      单位签章：陕西标正作物科学有限公司 

时   间：

目 录
- 1 -

第一章 生产安全事故综合应急预案

- 1 -

1、总则

- 1 -

1.1编制目的

- 1 -

1.2编制依据

- 3 -

1.3适用范围

- 3 -

1.4应急预案体系

- 4 -

1.5应急工作原则

- 4 -

2、事故风险描述

- 4 -

2.1公司简介

- 5 -

2.2产品及原料概况

- 14 -

2.3总平面布置

- 14 -

2.4周边环境情况

- 14 -

2.5物质危险有害性分析

- 16 -

2.6主要设备、装置危险有害因素分析

- 18 -

2.7生产工艺过程危险、有害因素分析

- 22 -

2.8储存、装卸及运输危险、有害因素分析

- 24 -

2.9自然环境危险、有害因素分析

- 25 -

2.10重大危险源辨识

- 25 -

2.11应急能力评估

- 26 -

3、组织机构与职责

- 26 -

3.1应急组织机构分级

- 26 -

3.2应急组织体系方框图

- 27 -

3.3应急组织机构构成及职责

- 31 -

4、预警及信息报告

- 31 -

4.1预警

- 32 -

4.2信息报告

- 34 -

5、应急响应

- 34 -

5.1响应分级

- 34 -

5.2响应程序

- 35 -

5.3 处置程序

- 36 -

5.4应急结束

- 37 -

6、信息发布

- 37 -

7、后期处置

- 37 -

7.1污染物处理

- 37 -

7.2生产秩序恢复

- 37 -

7.3医疗救治

- 37 -

7.4人员安置

- 38 -

7.5善后及赔偿

- 38 -

7.6应急救援评估

- 38 -

8、保障措施

- 38 -

8.1通信与信息保障

- 38 -

8.2应急队伍保障

- 39 -

8.3物资装备与保障

- 39 -

8.4其它保障

- 40 -

9、培训与演练

- 40 -

9.1培训

- 41 -

9.2应急预案演练

- 43 -

9.3 应急预案修订

- 43 -

9.4应急预案备案

- 43 -

9.5应急预案实施

- 45 -

第二章 生产安全事故专项应急预案

- 45 -

1、火灾爆炸事故专项预案

- 45 -

1.1事故风险分析

- 45 -

1.2应急组织机构及职责

- 48 -

1.3 处置程序

- 50 -

1.4处置措施

- 51 -

2、中毒事故专项应急预案

- 51 -

2.1事故风险分析

- 51 -

2.2应急组织机构及职责

- 54 -

2.3处置程序

- 56 -

2.4处置措施

- 58 -

3、特种设备应急处置专项预案

- 58 -

3.1事故风险分析

- 58 -

3.2应急组织机构及职责

- 61 -

3.3处置程序

- 62 -

3.4处置措施

- 64 -

4、触电事故专项预案

- 64 -

4.1事故风险分析

- 65 -

4.2应急组织机构及职责

- 68 -

4.3处置程序

- 69 -

4.4处置措施

- 71 -

5、危险化学品泄漏事故专项预案

- 71 -

5.1事故风险分析

- 71 -

5.2应急组织机构及职责

- 74 -

5.3处置程序

- 75 -

5.4处置措施

- 77 -

6、有限空间作业事故专项预案

- 77 -

6.1事故风险分析

- 77 -

6.2应急组织机构及职责

- 80 -

6.3处置程序

- 81 -

6.4处置措施

- 82 -

7、突发事件应急处置专项预案

- 82 -

7.1事故风险分析

- 82 -

7.2应急组织机构及职责

- 85 -

7.3处置程序

- 86 -

7.4处置措施

- 90 -

第三章 生产安全事故现场处置方案

- 90 -

1、触电事故现场处置方案

- 90 -

1.1事故风险分析

- 90 -

1.2 应急工作职责

- 90 -

1.3 应急处置

- 91 -

1.4 注意事项

- 92 -

2、机械伤害事故现场处置方案

- 92 -

2.1事故风险分析

- 92 -

2.2 应急工作职责

- 92 -

2.3 应急处置

- 93 -

2.4 注意事项

- 94 -

3、物体打击事故现场处置方案

- 94 -

3.1 事故风险分析

- 94 -

3.2 应急工作职责

- 94 -

3.3应急处置

- 95 -

3.4 注意事项

- 96 -

4、高处坠落事故现场处置方案

- 96 -

4.1 事故风险分析

- 96 -

4.2 应急工作职责

- 96 -

4.3 应急处置

- 98 -

4.4 注意事项

- 98 -

5、火灾爆炸事故现场处置方案

- 98 -

5.1事故风险分析

- 99 -

5.2应急工作职责

- 99 -

5.3 应急处置

- 102 -

5.4 注意事项

- 103 -

6、车辆伤害事故现场处置方案

- 103 -

6.1 事故风险分析

- 103 -

6.2 应急工作职责

- 104 -

6.3 应急处置

- 104 -

6.4 注意事项

- 104 -

7、中毒、窒息事故现场处置方案

- 104 -

7.1事故风险分析

- 105 -

7.2 应急工作职责

- 105 -

7.3 应急处置

- 106 -

7.4 注意事项

- 107 -

第四章 应急预案附件

- 107 -

附件一 应急救援有关人员及联系方式

- 111 -

附件二 上级主管部门应急报警电话及相关救援联系电话表

- 112 -

附件三 应急物资装备清单

- 113 -

附件四 地理位置图

- 114 -

附件五 周边环境布局示意图

- 115 -

附件七 危险源辨识

- 117 -

附件八 总平面布置图

- 118 -

附件九 紧急疏散路线图




第一章 生产安全事故综合应急预案
1、总则

1.1编制目的
为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，提高应对农药制剂加工、包装生产过程中和突发重大险情、事故的快速处置能力，预防、控制火灾爆炸、中毒、触电、高处坠落、机械伤害等重大事故的发生，保障企业员工和公众生命安全，最大程度地避免、减少事故损失、生态环境破坏和社会秩序影响，特制定本预案。
1.2编制依据

1.2.1有关法律、法规、规章及规范性文件

（1）《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令[2014]第13号；

（2）《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）；

（3）《农药管理条例》国务院令[2017]第677号；

（4）《关于修订<农药管理条例实施办法>的决定》农业部令[2007]第9号；

（5）《农药生产管理办法》中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2004]第 23 号； 
（6）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，645号令修订）；

（7）《中华人民共和国道路交通安全法》中华人民共和国主席令[2007]第81号，[2011]第47号令修订；

（8）《中华人民共和国防震减灾法》中华人民共和国主席令[2008]第7号；

（9）《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国主席令[2007]第69号；

（10）《安全生产许可证条例》中华人民共和国国务院令[2004]第397号，[2014]第653号修订；

（11）《特种设备安全监察条例》国务院令[2009]第549号）；

（12）《仓库防火安全管理规则》中华人民共和国公安部令[1990]第6号；

（13）《易制毒化学品管理条例》中华人民共和国国务院令[2005]第445号，2016年国务院令第666号修订；

（14）《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理局令第88号，国家应急管理部2019年2号令修订）；

（15）《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令[2007]第493号；

1.2.2有关标准、规范

（1）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013；

（2）《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018；

（3）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（4）《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986；

（5）《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009；

（6）《生产安全事故应急演练指南》AQ/T9007-2011；

（7）《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995；

（8）《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-2009)；

（9）《消防安全标志设置要求》GB15630-1995；

（10）《防止静电事故通用导则》GB12158-2006；

（11）《高处作业分级》GB/T3608-2008；

（12）《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）；

（13）《工作场所有害因素职业接触限值（化学有害因素）》GBZ2.1-2019；

（14）《工作场所有害因素职业接触限值（物理因素）》GBZ2.2-2007；

（15）《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014；

（16）《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007；

（17）《安全标志及其使用导则》GB2894-2008；
（18）《生产安全事故应急演练评估规范》AQ/T 9009-2015

相关预案

（1）《陕西省安全生产事故灾难应急预案》

（2）《陕西省突发公共事件总体应急预案》
（3）渭南市突发公共事件总体应急预案；
（4）《渭南市生产安全事故应急预案》

（5）《渭南市高新区生产安全事故应急预案》

（6）《陕西标正作物科学有限公司生产安全事故应急预案》（2015版）

1.3适用范围
本预案适用范围为企业发生的一切生产安全事故。

1.4应急预案体系
我公司安全生产事故应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三部分组成。

综合应急预案是从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。

专项应急预案是应对某一类型或某几种类型突发事件而制定的具体的应急操作预案。

现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的预案处置措施。
1.5应急工作原则

（1）以人为本，快速反应。事故发生后，迅速按照预案实施应急工作，处置事故，最大限度避免和减少人员伤亡。

（2）统一领导，各负其责。当紧急情况或事故发生时，公司所有人员均应服从应急指挥调动，不得以任何理由和借口拒绝执行命令。

（3）坚持预防与救援工作相结合的原则。当事故发生后做到单位与外部救援单位密切配合，协同行动，迅速，高效、有序地组织开展救援工作。

（4）单位自救与社会救援相结合。在开展自救工作的同时，及时报警，协调社会力量，做好事故应急救援工作。
2、事故风险描述
2.1公司简介
陕西标正作物科学有限公司位于渭南高新区朝阳大街西段67号，法人代表：焦卫清，统一社会信用代码：916105017769881329，注册资本8173.225万元。公司始建于1997年，是国家农药生产定点企业，是陕西省农药制剂行业的明星企业、龙头企业、陕西省高新技术企业、陕西省环保厅授予的危险废物规范化管理单位、渭南高新区安全生产先进单位、渭南市安全生产先进单位。

我公司目前在册员工220人，生产能力10000吨/年，2019年年产值21500万元，主要产品涉及微乳剂、水乳剂、水剂、可溶液剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、水分散粒剂、悬浮剂、悬浮种衣剂、草甘膦除草剂等剂型100余个产品。
公司设置了安全环境管理部门，配备了3名专职安全管理人员，并建立健全了各项安全管理规章制度，明确了各自的安全职责。
2.2产品及原料概况

一、公司主要产品如下表:

表2-1 主要产品一览表

	序号
	产品名称
	最大储量
	是否是危
化品
	包装方式
	危险性
	备注

	1
	75%三环唑可湿性粉剂
	0
	是
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	2
	25%噻嗪酮可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	3
	70%甲基硫菌灵可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	4
	255克/升异菌脲悬浮剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	5
	80%代森锰锌可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	6
	98%杀螟丹可溶粉剂
	0
	否
	袋装
	中等毒
	杀虫剂

	7
	50%杀螟丹可溶粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	8
	80%多菌灵可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	9
	80%代森锌可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	10
	40%百菌清悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	11
	40%多·锰锌可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	12
	50%硫磺悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	13
	20%三唑锡悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀螨剂

	14
	40%多菌灵悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	15
	500克/升甲基硫菌灵悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	16
	15%噁霉灵水剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	17
	35%霜霉威盐酸盐水剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	18
	10%己唑醇悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	19
	4.5%高效氯氰菊酯水乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	20
	30%吡虫啉微乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	21
	5%己唑醇微乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	22
	20%吡虫啉可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	23
	5.7%氟氯氰菊酯水乳剂
	0
	否
	瓶装
	中等毒
	杀虫剂

	24
	20%甲氰菊酯水乳剂
	0
	否
	瓶装
	中等毒
	杀虫剂

	25
	25%咪鲜胺水乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	26
	40%嘧霉胺悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	27
	58%甲霜·锰锌可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	28
	30%草甘膦水剂
	0
	否
	瓶装
	中等毒
	除草剂

	29
	66.5%霜霉威盐酸盐水剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	30
	37%苯醚甲环唑水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	31
	75%百菌清可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	32
	50%杀虫单可溶粉剂
	0
	否
	袋装
	中等毒
	杀虫剂

	33
	69%烯酰·福美双可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	34
	5%高效氯氟氰菊酯微乳剂
	0
	否
	袋装
	中等毒
	杀虫剂

	35
	20%烯酰吗啉悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	36
	3%甲氨基阿维菌素微乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	37
	20%三环唑可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	38
	80%福·福锌可湿性粉剂
	0
	是
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	39
	25%速灭威可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	中等毒
	杀虫剂

	40
	50%丁醚脲悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	41
	40%啶虫脒可溶粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	42
	65%代森锌可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	43
	4%井冈霉素水剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	44
	20%四螨嗪悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀螨剂

	45
	0.3%多抗霉素水剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	46
	50%甲硫·福美双可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	中等毒
	杀菌剂

	47
	20%啶虫脒可溶液剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	48
	2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂
	0
	否
	瓶装
	中等毒
	杀虫剂

	49
	10%吡虫啉可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	50
	45%咪鲜胺微乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	51
	500克/升四螨嗪悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀螨剂

	52
	25%噻嗪酮悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	53
	1.8%阿维菌素微乳剂
	0
	否
	瓶装
	中等毒
	杀虫剂

	54
	40%福·福锌可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	55
	10%苯醚甲环唑可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	56
	12.5%戊唑醇水乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	57
	5%唑螨酯悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀螨剂

	58
	20%啶虫脒可溶粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	59
	18%吡虫·噻嗪酮悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	微毒
	杀虫剂

	60
	25%己唑醇悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	微毒
	杀菌剂

	62
	10%烯啶虫胺水剂
	0
	否
	瓶装
	微毒
	杀虫剂

	63
	50％烯酰吗啉水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	64
	5%高效氯氟氰菊酯水乳剂
	0
	否
	瓶装
	中等毒
	杀虫剂

	65
	10%苯醚甲环唑水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	66
	10%苯醚甲环唑水乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	67
	60％烯酰·乙膦铝可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	68
	30%苯甲·多菌灵可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	69
	40%丙环唑微乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	70
	21%阿维·三唑锡悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀螨剂

	71
	20%异丙威悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	72
	40%腈菌唑悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	73
	40%腈菌唑可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	74
	50%烯酰·醚菌酯水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	75
	50%灭蝇胺可溶粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	76
	0.6%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	77
	40％咪鲜胺水乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	78
	430克/升戊唑醇悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	79
	20%嘧霉胺悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	80
	50%草甘膦可溶粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	除草剂

	81
	40％烯酰吗啉悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	82
	25%戊唑醇水乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	83
	70%吡虫啉水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	中等毒
	杀虫剂

	84
	30％毒死蜱水乳剂
	0
	否
	瓶装
	中等毒
	杀虫剂

	85
	70%丙森锌可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	86
	3%中生菌素可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	87
	40%醚菌酯悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	88
	21%甲维·毒死蜱微乳剂
	0
	否
	瓶装
	中等毒
	杀虫剂

	89
	40%烯酰·嘧菌酯悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	90
	25%吡蚜酮可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	91
	30%苯甲·醚菌酯悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	92
	40%醚菌·氟环唑悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	93
	40%异丙威可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	94
	2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	95
	69%烯酰·锰锌可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	96
	600克/升吡虫啉悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	97
	50%硫磺悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	98
	50%硫磺悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	99
	50%硫磺悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	100
	50%硫磺悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	101
	4.2％高氯·甲维盐水乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	102
	43%甲硫·戊唑醇悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	103
	75%戊唑·醚菌酯水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	104
	25%丙环唑水乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	105
	30％哒螨灵悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀螨剂

	106
	5％阿维·甲氰微乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	107
	40%苯醚·甲硫可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	108
	40%烯酰·氟啶胺悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	109
	11%阿维·噻唑膦颗粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	110
	11%精甲咯嘧菌悬浮种衣剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	111
	40%戊唑·咪鲜胺水乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	112
	25%吡蚜酮可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	113
	50%吡唑醚菌酯·丙森锌水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	114
	32%噻呋酰胺·戊唑醇悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	115
	30%茚虫威·虫螨腈SC
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	116
	22噻虫嗪·咯菌腈悬浮种衣剂
	0
	否
	瓶装
	微毒
	杀虫剂/杀菌剂

	117
	40%唑醚·戊唑醇水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	118
	70%甲硫·丙森锌可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	119
	5%春雷霉素·中生菌素可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	120
	22噻虫嗪·咯菌腈悬浮种衣剂
	0
	否
	瓶装
	微毒
	杀虫剂/杀菌剂

	121
	50%硫磺悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	122
	10%氟硅唑水乳剂
	0
	否
	瓶装
	微毒
	杀菌剂

	123
	24%呋虫胺·高效氯氟氰水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	124
	40%霜脲氰·氰霜唑水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	125
	35%啶酰菌胺·异菌脲悬浮剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	126
	42%吡唑醚菌酯·霜脲氰水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	127
	25%噻嗪·异丙威可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	128
	36%甲基硫菌灵悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	129
	50%多·福可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	130
	50%烯酰吗啉可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	131
	4%嘧啶核苷类抗菌素水剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	132
	2%甲氨基阿维菌素微乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	133
	1.8%阿维菌素水乳剂
	0
	否
	瓶装
	中等毒
	杀虫剂

	134
	70%噁霉灵可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	135
	30%醚菌酯悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	136
	70%烯酰·丙森锌可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	137
	20%灭蝇胺可溶粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	138
	30%苯甲·嘧菌酯悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	139
	125克/升氟环唑悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	140
	22％阿维·螺螨酯悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	中等毒
	杀螨剂

	141
	0.8%精甲·嘧菌酯颗粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	142
	25克/升咯菌腈悬浮种衣剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	143
	30%苯甲·嘧菌酯悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	144
	30%苯甲·嘧菌酯悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	145
	20%吡唑醚菌酯氟环唑悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	146
	80%烯酰吗啉水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	147
	3%啶虫脒微乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	148
	5%高氯·甲维盐微乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	149
	75%灭蝇胺可溶粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀虫剂

	150
	55%苯甲·锰锌可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	151
	20％戊唑·异菌脲悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	152
	55%硅唑·多菌灵可湿性粉剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	153
	50%醚菌酯水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	154
	25%苯醚甲环唑悬浮剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀菌剂

	155
	80%烯酰吗啉水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	156
	2.5%联苯菊酯水乳剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	杀虫剂

	159
	80%烯酰吗啉水分散粒剂
	0
	否
	袋装
	低毒
	杀菌剂

	160
	41%草甘膦异丙胺盐水剂
	0
	否
	瓶装
	低毒
	除草剂


二、原辅材料
表2-2 主要原材料一览表
	序号
	名称
	基本特性或用途
	是否

危险化学品
	是否重点监管的危险化学品

	
	烯酰吗啉
	原药，低毒
	否
	否

	
	吡虫啉
	原药，低毒
	否
	否

	
	苯醚甲环唑
	原药，低毒
	否
	否

	
	吡蚜酮
	原药，低毒
	否
	否

	
	噻虫嗪
	原药，低毒
	否
	否

	
	氢氧化铜
	原药，消毒剂
	否
	否

	
	三环唑
	原药，中毒
	否
	否

	
	高效氯氟氰菊酯
	原药，低毒
	否
	否

	
	毒死蜱
	原药，中毒
	否
	否

	
	啶虫脒
	原药，低毒
	否
	否

	
	甲维盐
	原药，低毒
	否
	否

	
	腈菌唑
	原药，低毒
	否
	否

	
	氯氰菊酯
	原药，中毒
	是
	否

	
	阿维菌素
	原药，高毒
	否
	否

	
	炔螨特
	原药，低毒
	否
	否

	
	稻瘟灵
	原药，低毒
	否
	否

	
	哒螨灵
	原药，低毒
	否
	否

	
	丙环唑
	原药，低毒
	否
	否

	
	噻嗪酮
	原药，低毒
	否
	否

	
	甲基硫菌灵
	原药，低毒
	否
	否

	
	异菌脲
	原药，低毒
	否
	否

	
	80%代森锰锌
	原药，低毒
	否
	否

	
	杀螟丹
	原药，低毒
	否
	否

	
	多菌灵
	原药，低毒
	否
	否

	
	代森锌
	原药，低毒
	否
	否

	
	百菌清
	原药，低毒
	否
	否

	
	硫磺
	原药，低毒
	是
	否

	
	三唑锡
	原药，中毒
	否
	否

	
	噁霉灵
	原药，低毒
	否
	否

	
	霜霉威盐酸盐
	原药，低毒
	否
	否

	
	己唑醇
	原药，低毒
	否
	否

	
	高效氯氰菊酯
	原药，低毒
	否
	否

	
	氟氯氰菊酯
	原药，低毒
	否
	否

	
	甲氰菊酯
	原药，低毒
	否
	否

	
	咪鲜胺
	原药，低毒
	否
	否

	
	嘧霉胺
	原药，低毒
	否
	否

	
	甲霜灵
	原药，低毒
	否
	否

	
	霜霉威盐酸盐
	原药，低毒
	否
	否

	
	苯醚甲环唑
	原药，低毒
	否
	否

	
	百菌清
	原药，低毒
	否
	否

	
	杀虫单
	原药，低毒
	否
	否

	
	福美双
	原药，中毒
	否
	否

	
	高效氯氟氰菊酯
	原药，低毒
	否
	否

	
	烯酰吗啉
	原药，低毒
	否
	否

	
	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
	原药，低毒
	否
	否

	
	福美锌
	原药，中毒
	否
	否

	
	速灭威
	原药，低毒
	否
	否

	
	丁醚脲
	原药，低毒
	否
	否

	
	井冈霉素
	原药，低毒
	否
	否

	
	四螨嗪
	原药，低毒
	否
	否

	
	多抗霉素
	原药，低毒
	否
	否

	
	四螨嗪
	原药，低毒
	否
	否

	
	苯醚甲环唑
	原药，低毒
	否
	否

	
	戊唑醇
	原药，低毒
	否
	否

	
	唑螨酯
	原药，低毒
	否
	否

	
	烯啶虫胺
	原药，低毒
	否
	否

	
	乙膦铝
	原药，低毒
	否
	否

	
	丙环唑
	原药，低毒
	否
	否

	
	醚菌酯
	原药，低毒
	否
	否

	
	灭蝇胺
	原药，低毒
	否
	否

	
	丙森锌
	原药，低毒
	否
	否

	
	中生菌素
	原药，低毒
	否
	否

	
	氟环唑
	原药，低毒
	否
	否

	
	氟啶胺
	原药，低毒
	否
	否

	
	噻唑膦
	原药，低毒
	否
	否

	
	精甲咯嘧菌
	原药，低毒
	否
	否

	
	吡唑醚菌酯
	原药，低毒
	否
	否

	
	噻呋酰胺
	原药，低毒
	否
	否

	
	茚虫威
	原药，低毒
	否
	否

	
	虫螨腈
	原药，低毒
	否
	否

	
	噻虫嗪
	原药，低毒
	否
	否

	
	春雷霉素
	原药，低毒
	否
	否

	
	霜脲氰
	原药，低毒
	否
	否

	
	啶酰菌胺
	原药，低毒
	否
	否

	
	嘧啶核苷类抗菌素
	原药，低毒
	否
	否

	
	螺螨酯
	原药，低毒
	否
	否

	
	联苯菊酯
	原药，低毒
	否
	否

	
	G3\G4\Y9等
	乳化剂
	否
	否

	
	乙醇
	溶剂，易燃液体
	是
	否

	
	乙酸仲丁酯
	溶剂，易燃液体
	是
	否

	
	甲苯
	溶剂，低毒、易制毒、易燃液体
	是
	是

	
	丙酮
	溶剂，低毒、易制毒、易燃液体
	是
	否

	
	甲醇
	溶剂，低毒、易燃液体
	是
	是

	
	环己酮
	溶剂，易燃液体
	是
	否

	
	二甲苯
	溶剂，低毒、易燃液体
	是
	否

	
	异丁醇
	溶剂，易燃液体
	是
	否

	
	异丙醇
	溶剂，易燃液体
	是
	否

	
	70%异丙胺水溶液
	助剂
	是
	否

	
	24%氨水
	助剂
	是
	否

	
	98%浓硫酸
	助剂
	是
	否

	
	木质素磺酸钠U6
	助剂
	否
	否

	
	木质素磺酸钠U11
	助剂
	否
	否

	
	十二烷基苯磺酸钙
	助剂
	否
	否

	
	高岭土
	填料
	否
	否

	
	轻质碳酸钙
	填料
	否
	否

	
	白炭黑
	填料
	否
	否


2.3总平面布置

公司总占地面积为53098㎡，东西长390米，南北宽136.5米。由厂前区、生产区、辅助设施区三部分组成。厂内北部由西至东依次为仓库6、塑胶车间、变配电、空压站、粉剂车间、污水处理站、消防水池、事故池、草甘膦车间、固废场；中部由西至东依次为倒班宿舍（临时办公区）、悬浮剂车间、颗粒料车间、综合车间；南部由西至东依次为公共租赁房、综合仓库、甲类仓库、埋地储罐区、仓库1（固体原料仓库）。主要建筑物朝向均与朝阳大街平行。详见附件总平面布置图。
2.4周边环境情况

公司位于渭南高新区朝阳大街西段67号。公司东邻渭南正奇包装机械有限公司，与公司贴邻建造，公司西邻渭南艾克森真空设备有限公司，北面相隔渭化铁路线，公司南方为朝阳大街，朝阳大街路宽45m，路对面为3D打印公司。
公司所在位置附近主要为各大中小型工业企业，附近集中居住人口主要分布在西南的小闵村及东南的姚家村、北边的大闵村。
表2-3 周边环境一览表

	序号
	保护对象
	方位
	距离(m)
	规模（人）

	1
	高新二小
	西
	877
	500

	
	小闵村
	西南
	785
	3373

	
	姚家村
	东南
	681
	1600

	2
	大闵村
	北
	220
	1450

	3
	3D打印公司
	南
	80
	100


2.5物质危险有害性分析
本项目所涉及的主要危险化学品有三环唑、毒死蜱、氯氰菊酯、阿维菌素、三唑锡、福美双、福美锌、硫磺粉（易燃固体）毒死蜱、速灭威、三唑酮、三环唑、代森锰锌、福美锌、烯酰吗啉、三唑锡、杀螟丹、辛硫磷、甲氰菊酯、福美双、丙酮、二甲苯、甲醇、乙醇、甲苯、环己酮、异丁醇、异丙醇、乙酸仲丁酯、70%异丙胺、24%氨水、98%硫酸等，其危险、有害特性见下表：

表2-4 危险化学品的危险、有害特性汇总表

	序号
	名称
	危险物品编号
	闪点
	火险分类
	毒性
	主要危险特性

	
	
	
	
	
	职业性接触毒物危害程度分级（mg/kg）
	半数致死量（LD50：mg/kg）
	

	1
	速灭威
	61888
	——
	丙
	Ⅲ（中度危害）
	580
	毒性

	2
	三唑酮
	61894
	——
	丙
	Ⅳ（轻度危害）
	1000～1500
	毒性

	3
	烯酰吗啉
	61894
	——
	丙
	Ⅳ（轻度危害）
	2500
	低毒性、可燃性

	4
	毒死蜱
	61874
	——
	丙
	Ⅲ（中度危害）
	82
	可燃性毒性

	5
	杀螟丹
	61888
	——
	丙
	Ⅲ（中度危害）
	250
	毒性

	6
	三唑锡
	61884
	——
	丙
	Ⅲ（中度危害）
	76～180
	毒性

	7
	异丙威
	61133
	
	丙
	Ⅲ（中度危害）
	450
	毒性

	8
	代森锰锌
	61880
	137.8
	丙
	Ⅳ（轻度危害）
	14000
	低毒性、可燃性

	9
	福美锌
	61880
	131
	丙
	Ⅲ（中度危害）
	1400
	可燃性、
毒性

	10
	三环唑
	61894
	--
	丙
	Ⅲ（中度危害）
	237
	毒性

	11
	甲氰菊酯
	61138
	250
	丙
	Ⅳ（轻度危害）
	51-541
	可燃性、
毒性

	12
	辛硫磷
	61875
	--
	丙
	Ⅳ（轻度危害
	2170
	可燃性、
低毒性

	14
	福美双
	61880
	--
	丙
	Ⅳ（轻度危害）
	1250-870
	可燃性、
低毒性

	15
	丙酮
	31025
	-20
	甲
	Ⅳ（轻度危害）
	5800-20000
	易燃、易爆

	16
	二甲苯
	33535
	25
	甲
	Ⅲ（中度危害）
	100
	易燃

	17
	甲醇
	32058
	12.22
	甲
	Ⅲ（中度危害）
	12～14ml／kg
	易燃、易爆

	18
	乙醇
	32061
	12
	甲
	Ⅳ（轻度危害）
	7060
	易燃

	19
	甲苯
	32052
	4
	甲
	Ⅲ（中度危害）
	5000
	易燃

	20
	环己酮
	
	47
	乙
	Ⅲ（中度危害）
	5900
	易燃

	21
	二甲苯
	
	26.8
	甲
	Ⅲ（中度危害）
	4650
	易燃

	22
	异丁醇
	
	29.4
	甲
	Ⅲ（中度危害）
	/
	易燃

	23
	异丙醇
	
	31.6
	甲
	Ⅲ（中度危害）
	/
	易燃

	24
	乙酸仲丁酯
	105-46-4
	16.1
	甲
	Ⅳ（轻度危害）
	/
	有毒

	25
	70%异丙胺水溶液
	
	--
	乙
	Ⅳ（轻度危害）
	5800-11000
	有毒

	26
	24%氨水
	
	--
	乙
	Ⅲ（中度危害）
	1080
	有毒、腐蚀性

	27
	98%浓硫酸
	
	--
	乙
	Ⅳ（轻度危害）
	/
	腐蚀性


2.6主要设备、装置危险有害因素分析

2.6.1空压机、缓冲罐
（1）使用的压力容器存在缺陷，安全附件设置不齐或失灵，使用过程中易发生容器爆炸事故。

（2）压力容器及其安全附件未进行定期检测，不能及时发现被腐蚀或其它损坏情况，致使承压能力下降，引发容器爆炸事故。

（3）压缩空气系统超压，造成缓冲罐发生容器爆炸事故。

（4）作业人员未经培训，错误操作，易引起容器爆炸事故。

（5）设备暴露在外的转动部件，若没有防护罩或防护罩损坏，作业人员作业或巡回检查，存在工作服衣脚、裤脚被卷入机械设备中，造成机械伤害。

（6）供配电设备、设施在生产运行中由于产品质量不佳，绝缘性能不好；安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够；安全措施和安全技术不完备、保护失灵等原因，造成设备或设施存在缺陷，若人体不慎触及带电体或靠近带电部分，都有可能发生电击、电灼烫的触电危险，引起触电事故。

（7）螺杆式空压机运转过程中产生的噪声较大，长时间在噪声环境作业会对人的听觉系统造成损伤。此外对人的心血管、消化系统等具有一定影响。

综上所述：空压机及附属设备主要危险、有害因素为：容器爆炸、机械伤害、触电、噪声。

2.6.2泵
（1）若泵选型不当、密封不良、与管道连接处松动，在泵启动或运行过程中会发生物料泄漏甚至大量迸出，引起人员中毒、大面积皮肤灼伤，甚至火灾、爆炸等危险。

（2）泵在使用过程中，若润滑不良使泵发热产生较强的噪声。

（3）泵没有安装防护罩，可能造成机械伤害。

综上所述：泵存在的主要危险有害因素为：火灾爆炸、机械伤害、中毒和噪声危害。

2.6.3粉碎机
（1）该建设项目使用的塑料粉碎机若没有使用正规厂家生产的设备或无防护罩或防护设施损害，易造成机械伤害。

（2）设备的静电接地不好，可燃物料遇静电火花有发生火灾的危险。

（3）设备无配套的除尘设施，有粉尘危害且易造成中毒事故。

综上所述：粉碎机存在的主要危险有害因素为：火灾爆炸、机械伤害、粉尘、中毒。

2.6.4搅拌机/混合机
如果传动部分没有防护装置或者安装不合格，高速旋转部件有伤人的危险。电动机、搅拌机产生的噪声有致聋和诱发多种疾病。搅拌扬起的粉尘有引起中毒的危险。

综上所述：搅拌机/混合机存在的主要危险有害因素为：机械伤害、噪声、中毒。

2.6.5叉车
（1）操作人员未经培训，无证上岗，可能会造成叉车撞人、叉车撞物以及叉车的损坏；

（2）车辆的技术状况不良，带病作业可能会造成叉车撞人、叉车撞物以及叉车的损坏；

（3）货物不均匀分配在两叉之间、超载等，可能会造成叉车撞人、叉车侧翻以及叉车的损坏。

综上所述：叉车存在的主要危险有害因素为：机械伤害。

2.6.6注塑机 吹瓶机 混料机

（1）注塑机在加工过程中造成的压伤、碰伤、挤伤等；注塑机熔胶造成的烫伤等；电气系统造成的伤害。注塑机料斗中进行加热去除水分操作，易造成物料干焦或着火。

（2）吹瓶机在操作过程中由于抢胚造成的手指夹伤事故。

（3）混料机在操作过程中由于违规操作将手伸入混合机内造成的手受伤事故。

综上所述：注塑机、吹瓶机、混料机的主要危险有害因素为：机械伤害、烫伤、电气伤害、噪声伤害。
2.6.7电梯
电梯运行中因供电中断、电梯故障等原因而突然停驶，将乘客困在轿厢内，电梯司机或维修管理人员应安慰乘客，使他们安静等待，不要擅自行动，以免发生“剪切”、“坠井”等事故。
电梯运行中因机械和电气故障出现冲顶或冲底，将发生特种设备事故。

2.7生产工艺过程危险、有害因素分析

本项目涉及的生产工艺为：粉剂（可湿性粉剂和可溶性粉剂、颗粒剂三种剂型）生产工艺、微乳剂生产工艺、水剂生产工艺及悬浮剂生产工艺、乳油工艺、草甘膦水剂工艺。因水剂、微乳剂、悬浮剂、乳油、草甘膦水剂均为液体制剂，故生产工艺统称为液剂制剂生产工艺。下面就粉剂生产工艺过程和液剂制剂生产工艺过程的危险有害因素进行分析。

2.7.1粉剂生产工艺过程（气流粉碎工序和粉剂包装工序）
1、火灾

原药品和产品在受热或高温下，有可能发生火灾事故。包装材料和包装箱等遇到火源，也可能引起火灾。

2、中毒

①原药和制剂均为具有毒性的化学品，生产过程中不注意个人卫生。作业中或作业结束后，未洗手、脸、未更换工作服，直接吃食品或吸烟，有可能造成手、脸或衣服粘带的有毒物品进入口中，数量较多时，可能造成急性中毒事故。数量较少时，在经年累月工作时间时，可能造成慢性中毒或职业病。

②夏天气温较高，职工衣服穿戴较少，出汗较多，皮肤湿润，易粘带原药和制剂，经皮肤吸收，数量较多时，易造成急性中毒或职业病。

③厂房内通风不良或通风设施故障，原药和制剂混合分解产生的有毒物质在厂房内积聚，浓度较高时，造成急性中毒事故，即使达不到致病浓度，也会造成慢性中毒或职业病。

④原药和制剂包装破损，洒落地上，未能及时清扫处理，挥发和分解产生的有毒物质，增加了厂房内的有毒物质浓度，有可能造成中毒事故。

3、触电

供配电设备、设施在生产运行中由于产品质量不佳，绝缘性能不好；安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够；安全措施和安全技术不完备、保护失灵等原因，造成设备或设施存在缺陷，若人体不慎触及带电体或过份靠近带电部分，都有可能发生电击、电灼烫等危险。

4、机械伤害

机械设备暴露在外的转动部件，若没有防护罩或防护罩损坏，作业人员作业或巡回检查时，存在工作服衣脚、裤脚被卷绕入机械设备中发生机械伤害事故。

维修人员在做机械设备维修时，若电气开关没有悬挂“禁止启动”警示牌或未采取将开关锁、封等防护措施，作业人员一旦误操作启动开关，使正在检修的设备突然启动，导致检修人员发生机械伤害。

5、粉尘

在物料混合或气流粉碎、包装过程中均产生粉尘，被操作人员吸入后，造成尘肺病或急、慢性中毒事故。

厂房通风设施设计不合理或设备设施发生故障，造成厂房内粉尘浓度超标，易发生尘肺病或急、慢性中毒事故。

6、噪声

气流粉碎机在运转过程中产生的噪声较大，长时间在噪声环境中作业会对人的听觉系统造成损伤。此外对人的心血管、消化系统等具有一定影响。

综上所述，粉剂生产工艺过程危险、有害因素为：火灾、中毒、触电、机械伤害、粉尘、噪声。

2.7.2液体制剂生产工艺过程（包括水剂、微乳剂、悬浮剂）

1、火灾爆炸

①罐、泵、物料管线、连接法兰及其相关设施由于制造、安装缺陷受到腐蚀，法兰未紧固等原因，可能导致物料泄漏。其二甲苯、丙酮、甲醇、乙醇、甲苯与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易发生火灾爆炸事故。

②泄漏物料蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，若在其易燃、易爆物质周围遇明火有可能引起火灾爆炸事故。

③如果罐、输料管线或其它相关设施无防静电接地装置、接地装置损坏、接地电阻不符合要求等，在一定条件下可导致静电的产生、积聚、放电、产生火花，有可能引起二甲苯、丙酮、甲醇、乙醇、甲苯火灾爆炸事故。

④如果没有采取可靠的防雷措施，雷电直接击中相关设施，引起火灾爆炸事故，雷电产生的感应电，也有可能产生电火花，引起二甲苯、丙酮、甲醇、乙醇、甲苯火灾爆炸事故。

⑤电器设施不符合防爆要求，电气火花易引起火灾爆炸事故。电机过载造成损坏，可引起电气火灾事故。

⑥违章动火、吸烟或乱扔烟头、使用易产生火花的工具检修储存设备、违章指挥也可能引起火灾、爆炸事故。

⑦在加料、出料中，容易造成易燃物质泄漏挥发，遇火源形成火灾爆炸事故。

2、中毒

造成中毒事故的原因与粉剂生产工艺过程相同。

3、触电

造成触电事故的原因与粉剂生产工艺过程相同。

4、高处坠落

操作平台防护栏杆高度、间隙不合理，防腐措施不当，平台、栏杆腐蚀严重，可造成操作或检修人员工作时发生高处坠落的危险。

5、机械伤害

各种型号的输送泵、反应釜等存在暴露的运转部件的防护装置缺少或不合理，极易造成机械伤害事故。

维修人员在做机械设备维修时，若电气开关没有悬挂“禁止启动”警示牌或未采取将开关锁、封等防护措施，作业人员一旦误操作启动开关，使正在检修的设备突然启动，导致检修人员发生机械伤害。

综上所述：液剂车间危险、有害因素为：火灾、爆炸、中毒、触电、高处坠落、机械伤害。

2.8储存、装卸及运输危险、有害因素分析

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986），对该项目储存、经营过程中可能存在的危险有害因素进行分析，该项目可能存在的危险、有害因素是：火灾、爆炸、中毒、车辆（包含叉车）伤害、物体打击、容器爆炸、化学灼伤、触电及高处坠落等。

（1）火灾、爆炸

①仓库内的照明、开关、线路产生电气火花，易引起原料及成品燃烧、爆炸。

②明火直接引燃。仓库内的危险化学品具有易燃、可燃性，由于吸烟、取暖、飞火等原因，易引发燃烧、爆炸事故。

③夏季高温时节，如仓库内通风不畅，仓库内的原药及成品达到一定温度时易引起燃烧爆炸事故。

④产品质量不合格，使用了违禁原料，使产品的敏感度增加，在高温，高湿或有火源的条件下，易引发火灾爆炸事故。

⑤仓库没有做好防雷电设计，没有有效避雷措施，雷雨季节容易引发火灾爆炸事故。

⑥在装卸、搬运操作过程中，撞击、坠落、摩擦、倾斜、重压、滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起原药及成品的燃烧爆炸。
⑦在物料的运输过程中，运输工具产生的火花或撞击、摩擦、坠落、人体产生的静电等均有可能引起原药及成品的燃烧爆炸；
⑧若运输过程中温度过高，加之日光曝晒、磨擦、撞击等，易发生燃烧爆炸事故；

⑨在运输时，司机和押运员的管理原因，由明火直接引起原料及产品的燃烧爆炸；
 eq \o\ac(○,10)公司使用的甲醇、乙醇、二甲苯等属于易燃易爆物品，在进行卸车时，如果发生泄漏，遇明火或静电，易发生或子啊爆炸事故。

（2）中毒

①原药和成品均为具有毒性的化学品，装卸、搬运过程中不注意个人卫生；作业中或作业结束后，未洗手、脸、未更换工作服等直接吃食品或吸烟，有可能造成将手、脸或衣服粘带的有毒物品进入口中，数量较多时，可能造成急性中毒事故。数量较少时，在经年累月工作时间时，可能造成慢性中毒或职业病。

②夏天气温较高，职工衣服穿戴较少，出汗较多，皮肤湿润，易粘带原药和制剂，经皮肤吸收，数量较多时，易造成急性中毒或职业病。

③仓库内通风不良或通风设施故障，原药和成品制剂挥发产生的有毒物质在厂房内积聚，浓度较高时，造成急性中毒事故，达不到致病浓度，也会造成慢性中毒或职业病。

④原药和成品制剂包装破损，洒落地上，未能及时清扫处理，挥发和分解产生的有毒物质，增加了仓库内的有毒物质浓度。有可能造成中毒事故。

⑤作业人员在装卸、搬运过程中未按规定使用劳动防护用品引起中毒。

（3）触电

仓库内的照明设施，通风设施及其线路由于产品质量不佳，绝缘性能不好、选择型号错误；安装工艺不规范、保护失灵等原因，造成设备或设施存在缺陷，有可能造成触电事故。

（4）高处坠落

由于仓库内垛架为四层，高约7-8米。人员在高处进行货品摆放时容易发生高处坠落事故。

（5）物体打击

在搬运、存放物品时，高处物品有可能发生坠落、倾倒，砸伤操作人员造成物体打击事故。

（6）车辆伤害（包含叉车伤害）

①库区内地面坡度不符合标准要求，坡度过大，运输原药及成品的车辆在库区内停靠卸货时，如果车辆没有采取手刹制动，车辆滑行，易对人员造成车辆伤害，严重时，车辆撞击建筑物，车内原药及成品箱倒塌撞击，有可能引发火灾爆炸事故。

②库区内回车场地设置不规范，易发生车辆伤害。

③由于原料、产品均通过汽车运输，所以车辆的频繁出入可能会造成车辆伤害。

④由于叉车的操作人员未经培训，无证上岗、叉车的技术状况不良，带病作业、货物不均匀分配在两叉之间、超载等，可能会造成叉车撞人、撞物以及叉车的损坏。
（7）容器爆炸
公司使用的压缩空气储罐，属于压力容器，如果安全附件（如安全阀、压力表）等失灵，或者储罐腐蚀、发生裂纹等缺陷，储罐超压，易发生容器爆炸。
（8）化学灼伤
公司使用的有腐蚀性的化学品，如98%浓硫酸、24%氨水，特别是浓硫酸具有很强的腐蚀性，如果在搬运、装卸、操作过程中，未穿戴防护眼罩、防护服等防护用品，将会发生化学灼伤事故。

2.9自然环境危险、有害因素分析

自然因素的影响主要指地理、气候等方面的影响。

（1）地震

地震是地球表层的快速震动，对地表建筑具有很大的破坏作用。

地震可能对厂房建筑、设备设施造成破坏，还可能造成火灾爆炸的次生灾害。

地震造成破坏的原因主要有：建构筑物设计没有按照抗震设计设防，厂房建在活动断层上，厂房位于软弱地基上，抗震设计不合理，施工没有按照设计标准进行或出现超出防震设计的地震状况等。

（2）雷电

雷电可能触发危险化学品的火灾、爆炸事故，因而防雷设施的可靠性是危险化学品储存仓库的安全要素之一。由于雷电的不确定性，易在防雷设施不到位的地方发生直击雷或感应雷雷击事故，引起火灾、爆炸。因此，危险化学品库房的防雷设计应严格按规范进行，选择可靠的避雷方式、接地电阻、安全间距，以有效防止直击雷与感应雷。

（3）高温

高温容易引发火灾。特别是在高温、潮湿天气，存储的危险化学品遇湿能形成局部高热，可能引发火灾事故。该项目所在地区属大陆性气候，四季分明，夏季炎热，当夏季库内温度过高时，易发生火灾爆炸事故。

（4）潮湿

如仓库未做防雨、防潮、防漏措施，雨季来临仓库内的危险化学品遇湿发热易引发燃爆事故。

2.10重大危险源辨识
经评价公司辨识，我公司的储存单元和生产单元均不构成重大危险源。

2.11应急能力评估
2.11.1应急管理评估

公司安全生产管理机构健全，配备了专职安全员，安全生产责任制、安全管理制度和岗位安全操作规程齐全，并针对经营生产易发事故编制了应急预案及现场处置方案，组建应急组织，明确各自应急职责，定期组织员工进行事故应急救援演练，对公司的安全生产起到了重要作用。
2.11.2应急设施评估

针对公司存在的危险有害因素，配备了相应的应急救援设施，如消防器材及消防设施、现场急救箱、过滤式自救呼吸器、消防劳保用品等，设备的安全防护装置及附件完好，并能定期进行检验。安全设施能保证公司的安全生产及一旦发生事故时的现场应急处置。

2.11.3应急队伍评估

公司从加强员工安全教育培训入手，向员工如实告知各种药剂的危险特性、健康危害和应急防范措施，要求员工加强自身安全防护，提高对事故的应急处置能力。加强对预案的宣传培训，使员工清楚我公司可能事故类型的应急处置措施，明白自己的应急救援职责。加强演练，提高协作配合能力，一旦发生事故，能服从统一指挥，快速启动预案，开始救援。
2.11.4外部保障

一旦事故有超出我公司应急处置能力的预兆，应立即向外部求援，依靠外部力量共同进行应急处置。渭南市应急管理局、渭南市高新区应急管理局、渭南市高新区消防特勤中队、离公司最近的医疗机构等都是外部保障的条件之一。

综述：目前公司应急能力能满足一般事故状态下的应急要求，扩大响应后需要外部保障来支援应急行动。
3、组织机构与职责
3.1应急组织机构分级

公司设立三级应急管理机构，第一级应急管理机构为陕西标正作物科学有限公司事故应急领导指挥部，主要由公司总经理和各部门负责人组成。第二级应急管理机构为应急管理办公室，是应急领导指挥部的下属部门，负责日常应急管理工作，第三级应急管理机构为车间的现场应急控制小组，设在各车间作业现场，分别为悬浮剂车间现场应急控制小组、微乳剂车间现场应急控制小组、粉剂车间现场应急控制小组、水分散粒剂剂车间现场应急控制小组、塑胶车间现场应急控制小组、草甘膦车间现场应急控制小组和仓管现场应急控制小组。

3.2应急组织体系方框图

[image: image1.emf]
[image: image3.png]WA

FREE
WILE

i

AR

B

© EREPO

REEHE
okt )

=

i

AHERAE B

EC

R
i
B

@ BUER

FWEL

@ 2R

WIS

)

N

HEEE @

EED
© Trem

e

B
]

@ 2B

© EHEE
=2

@ BHRIE

@ mHE

A

o O RERTDE FRIE@ £

® s

L omum
H

#

L

@ mEAmIE

B

ewE
N 2REEE T
i
8 @ rEwm
FimEE
R © rERAER
]
REEFR =

o}

e






    


3.3应急组织机构构成及职责

3.3.1应急领导指挥部

1、构成：

总指挥：总经理

副总指挥：生产厂长

成员：各部门负责人
2、总指挥职责：
（1）接受政府应急救援部指挥，请示落实指令；
（2）审定并签发综合应急预案、专项应急预案和事故现场应急处置方案；
（3）下达预警和预警解除指令；
（4）下达应急预案启动和终止指令；
（5）确定现场指挥部人员名单和技术人员名单，并下达派出指令；
（6）在应急处置过程中，负责向政府有关部门求援或配合地方政府应急工作；
（7）审定并签发向政府相关部门的报告；
（8）审查应急工作的考核结果；
（9）审批落实事故应急救援费用。
3、副总指挥职责：
负责协助组长做好事故抢险救援工作及与外部救援单位的联系、协调工作；指挥应急救援队伍，做好现场安全监护；负责有关事项的审核；组长因故不在时，代替组长行使应急救援总指挥职责，负责全面指挥应急救援工作。
4、成员职责：
（1）负责日常应急工作，负责24小时电话值班接警和事故信息发布；
（2）建立各部门的应急救援小组，负责应急事件发生时组织、协助、协调进行应急处理；

（3）负责现场安全监护工作，保障救援安全；
（4）为应急救援提供必要的技术、人员、物质、装备等保障；
（5）负责应急工作考核；
（6）负责应急领导小组交办的其他任务。
3.3.2应急指挥办公室

成员：安环办负责人
职责任务：

（1）按照应急领导指挥部的指令，负责与外部主管部门、协作单位进行沟通联系；
（2）负责事故信息发布、有关上报材料的起草工作；
（3）负责向上级部门和当地政府主管部门发出紧急救援请求，协调有关事宜；
（4）事故发生后负责联系、通知指挥部各成员赶赴现场；

（5）负责承办应急领导指挥部交办的有关事项、应急救援工作的组织协调、信息处理、资料管理等工作；
（6）负责做好应急救援相关记录。
    3.3.3现场抢险组

组长：安环专员
成员：生产车间主管、技术负责人、内检负责人
职责：

1）接到事故报告后，迅速奔赴现场，第一时间切断事故源；

2）根据指挥部下达的抢修指令，迅速抢修设备、管道，控制事态，防止扩大；

3）若事故造成人员伤亡，应迅速展开救援，将受伤人员撤离事故现场；

4）若发生火灾事故，应迅速切断事故源，使用相应的灭火器进行扑救灭火和排除现场的易燃易爆物质，视火灾情况及时向上级消防队报警，请求联防力量救援；

5）若发生化学灼烫事故，应迅速对伤员实施急救措施；

6）事故处理结束后，按要求对现场进行洗消，以满足环保要求；

7）组织恢复生产。

3.3.4通讯联络组

组长：厂办主任

成员：厂办文员
职责：

1）接到指挥部命令后，立即通知各应急救援专业队就位，按照指挥部指示，通知联络相关人员；

2）负责各应急救援分队间的联络工作，及时传达指挥部命令，组织协调相关事宜；

3）负责和医疗、消防等部门进行沟通，按照指挥部指示，及时请求救援，协助现场抢险组开展救护。

3.3.5警戒保卫组

组长：保安队长
成员：保安员

职责：

1）发生重大事故后，应迅速奔赴现场，根据事故区域，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。

2）接到报警后，封闭厂区大门，维持厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁无关人员入厂围观。

3）封闭厂区道路，指挥抢救车辆行驶路线，指挥群众正确疏散。

3.3.6后勤保障组

组长：仓库主管

 成员：财务主管、采购主管
职责：

1）为现场抢险组提供抢救物资、运输服务及备品备件；

2）根据事故的程度 ，及时向外单位联系，调剂物资、工器具等；

3）负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应；

4）负责现场救护所需设备、设施、物资、器材、人员等的调配工作，保证应急救援工作顺利开展；

5）事故抢险过程中，做好职工群众和伤亡人员家属的心理疏导和协调沟通工作；

3.3.7医疗救护组

组长：人资专员
成员：小车司机

职责：

1）发生生产安全事故后，应迅速做好急救准备工作，抢险组将受伤者、中毒者救出现场后，应根据中毒症状、伤情及时采取相应的急救措施，对伤员进行伤口清洗、包扎止血、人工呼吸、心肺复苏、输氧急救等措施；

2）在专业医疗机构到来之前，做好重症伤员的监护工作；

3）协助专业医疗机构做好伤员转运工作。

3.3.8联络方式

应急救援有关人员及联系方式（见附件一）

4、预警及信息报告
4.1预警
4.1.1预警的条件
以没有发生事故但是出现事故苗头，可能或即将发生事故为预警条件，采取低级响应，高级预警的原则。
（1）火灾爆炸事故：可燃易燃物质出现泄漏，现场或附近有产生明火及火花的可能性，有造成火灾爆炸事故可能性的情况发生。
（2）有毒有害气体中毒：作业现场有毒有害物质泄漏，有明显的刺激性气味，人员产生不适症状。
（3）机械伤害事故：设备运转异常、安全防护罩缺失，或者个体防护措施不当，与设备的安全间距不当，导致人员受到伤害。

（4）高处坠落及物体打击事故：高于基准面2米以上作业时，安全防护不当、登高安全保护装置失效等，造成人员高空坠落及受到人身伤害时。

（5）触电事故：电力线路故障，作业人员防护不当、违章作业等导致触电时。
（6）车辆伤害：车辆出现异常情况，产生故障，有可能造成交通事故时。

（7）容器爆炸：压力容器超压报警；压力容器温度明显升高；压力容器出现异常现象；在压力容器附近闻到异味。
（8）自然灾害：当地天气预报及天气异常情况时。
4.1.2预警的方式、方法
（1）事故现场人员将预警信息及时上报车间；
（2）车间应急反应小组组织应急准备工作；
（3）向公司应急指挥部报告事故预警信息；

（4）进入应急准备状态，采取相应防范控制措施；
（5）发生安全生产事故时，启动相应级别的应急预案；
（6）根据已预警事故的情况变化，适时宣布解除预警，或者扩大应急的命令。
4.1.3信息发布程序
发生事故时，现场人员利用工作地点的电话先向车间主任、安全员或值班人员汇报；如果发生事故使工作地点的电话中断，应立即离开事故地点就近寻找电话汇报事故情况。车间主任接到报告后迅速赶赴现场开展紧急救援，同时向公司应急领导指挥部汇报事故情况，包括事故发生的时间、地点、灾害现象、影响范围、受灾人数及姓名、车间是否能自行处置、需要何种救援支持等。
公司应急领导指挥部接到事故报告后，立即召集应急领导小组成员，赴现场查看情况，研究制定抢险救灾方案，实施事故救援，并随时将抢险救灾进展情况向当地及市安全生产监督管理局汇报。 
4.2信息报告
4.2.1信息接收与通报
（1）陕西标正作物科学有限公司24小时应急报警电话：0913-2103855

（2）应急报警电话：110或119，救援电话：120
（3）当作业现场人员发现某处作业地点发生事故时，可立即现场启动应急预案，并报告车间主任或最近的值班人员、安全员。有关应急救援人员的手机实行24小时开机，发生紧急情况时通过手机或固定电话传达有关应急命令。通信不畅或电话无法联系时，可以人工传达事故应急情况及通知有关人员实施应急行动。

4.2.2信息上报
（1）信息报告程序：
发现人员------现场控制小组------应急管理办公室-------应急领导指挥部---------上级主管部门。
信息上报要根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，公司发生生产安全事故或者较大涉嫌事故，主要负责人接到事故信息报告后于1小时内报告事故发生地渭南市高新区应急管理局。发生较大以上生产安全事故，公司在依照前款规定报告的同时，应在1小时内报告省应急管理厅。公司发生安全生产事故后，主要负责人应立即赶赴事故现场。
（2）报告事故应当包括下列内容：
①事故发生单位概况；
②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
③事故的简要经过；
④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；
⑤已经采取的措施；
⑥其它应当报告的情况。
事故报告后出现新情况的，应当及时补报。
自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
 4.2.3信息传递
事故发生后，由现场作业人员报告车间安全员或直接报告车间主任，车间主任把事故情况报告公司应急管理办公室主任，然后由应急管理办公室主任向公司应急领导指挥部总指挥汇报，再由公司应急领导指挥部向当地政府安监部门及有关部门报告事故情况。 在事故报告的同时，事故现场控制人员应立即启动预案，开展救援。事故级别较高，超出我公司应急救援能力的，应由应急管理办公室负责联系相关外援单位请求救援。应急管理办公室是公司对外发布事故信息的唯一部门，接受应急领导指挥部领导，传达指挥部决议，及时做好向公众通报的工作。
任何部门和个人不得擅自发布事故信息，现场与外界新闻舆论信息具体内容沟通的负责人由应急领导指挥部总指挥担任。
5、应急响应
5.1响应分级
根据《生产经营单位生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），结合企业事故危害程度，影响范围和单位控制事态能力，将事故分析为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应。

启动Ⅱ级响应，事故造成1-3人受轻伤，无人员重伤和死亡，设备、财产遭受一定损失，事故在可控制范围内。Ⅱ级响应可由现场人员根据实际情况直接启动，也可由应急管理办公室宣布启动。
启动Ⅰ级响应，凡事故已造成3人以上轻伤，甚至有人员重伤、死亡，设备财产已造成严重损失，已超过我公司抢险救援能力，需要和当地政府联系，应急响应扩大升级。Ⅰ级响应由应急管理办公室宣布启动。
5.2响应程序
1、应急指挥：发生事故后，事故现场人员应立即向车间主任汇报，车间主任根据事故情况确定事故级别，若为二级响应，应立即启动预案，开展现场救援，同时车间主任应在第一时间报告公司事故应急管理办公室，若为一级响应，车间主任应上报事故应急管理办公室主任，由办公室主任上报公司应急领导指挥部，指挥部根据事故情况确定事故分级，下达启动应急预案指令。二级响应事故，应以现场自救为主，一级响应事故，应在自救的同时，向上级主管部门报告事故情况，立即请求上级部门和社会救援。
2、应急行动：预案启动后，现场控制小组成员立即赶往事故地点，二级响应在车间主任的指挥下，一级响应在应急领导指挥部的指挥下，采取切实可行的办法，实施抢险和救援工作。
3、资源调配：应急管理办公室有权调动公司所有应急救援力量和物资装备，所有人员在应急管理办公司的指挥下进行救援工作。若事故达到一级响应，超出自救能力，现场人员应立即联系相关部门，请求救援，包括应急救援物资调配、人员调配等。
4、应急避险：如果事故状态不断发展，超出现场救援能力，一时难以控制，且对现场人员生命财产安全构成威胁的时候，应急领导指挥部应立即下令紧急避险命令，撤出现场所有人员至安全地带。
5、扩大应急：现场应随时观察事故进展情况，若事故有进一步发展的趋势，可能提高响应级别时，应急管理办公室应立即向相关部门请求救援。事故情况有发展变化，出现新情况时，应急指挥部应立即制定新的应急救援方案，协调现场控制小组实施救援。

5.3 处置程序
（1）预案启动程序
①《应急状态启动令》签署后，现场应急指挥部立即通知各应急部门、相关人员进入应急状态；并按照掌握的现场资料制定应急组织方案，报请应急指挥部批准；协调各类应急资源赶赴现场，通知出险相邻单位做好应急救援（响应）准备。并针对险情状态向地方政府通报情况（向地方政府报警，指定医院救护情况等）。

②应急状态启动后，现场抢险小组、通讯联络小组立即赶赴现场，期间因路途通讯障碍，由应急指挥部负责协调指挥。

③现场抢险小组到达现场后，组织开展险情控制工作，负责危险区无关人员撤离、伤员抢救、警戒线设立；采取应急措施，防止救援过程中事态的进一步扩大；制定上报处置方案，批准后组织实施；负责险情排除后的应急现场清理；负责向应急指挥部汇报现场救援（处置）进展情况。

④在应急指挥部领导下，从物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防、抢险突击队等方面组织现场救援。

⑤负责现场救护引导、受难者安置、生产及生活恢复等工作。

⑥通讯联络小组根据事件(事故)发生的区域、危害程度，立即与相关方及地方政府进行联络和协调；到达现场后，负责向外协单位通报情况，请求现场援助。

⑦相关单位的主管部门要及时向公司应急指挥领导小组汇报救援工作的进展情况。
（2）应急相应措施

①火灾爆炸事故应急响应措施(详见：火灾爆炸事故专项预案)

②中毒事故应急响应措施(详见：中毒事故专项预案)

③特种设备事故应急响应措施(详见：特种设备事故专项预案)

④突发事件应急响应措施(详见：突发事件专项预案)

5.4应急结束
5.4.1响应结束的基本条件

在确认所有危险源被有效控制，受伤人员全部得到妥善处理，事故现场得到控制，环境监测符合国家标准，导致次生、衍生事故的隐患消除后，应急指挥部可以宣布应急结束的命令。现场解除警戒，应急救援队伍撤离现场。
5.4.2响应结束的要求

（1）应急结束后，现场控制小组应如实总结分析救援情况，对应急救援预案提出完善和整改建议。事故现场移交事故调查处理小组，按“四不放过”原则，根据事故等级，开展事故调查工作。 

（2）事故发生单位应积极配合调查组的工作，为事故调查提供所需的信息和材料。

（3）事故调查结束后，对于调查报告中所提出的整改措施应积极落实，同时应将事故情况向全公司通报，组织人员学习事故教训。

6、信息发布
（1）事故信息由应急管理办公室汇总，经政府部门批准后，由政府部门向新闻媒体及社会公众进行通报。
（2）事故信息的汇总要遵守“实事求是、客观公正、内容详实、及时准确”的原则。
7、后期处置

7.1污染物处理
根据现场实际情况使用正确的围堵措施对污染物进行围堵、回收，妥善处置；对无法回收的污染物，确定其污染物特性、污染面积、流向等信息，及时报告当地政府。
7.2生产秩序恢复
应急救援结束后，由生产部组织人员对事故现场的安全、环境污染和岗位有毒有害因子进行检测、评估。评估合格后方可组织恢复生产。
应急救援结束后，对于被事故损坏的建筑物和设施、装备需委托专业部门进行检测评估，满足安全生产条件后，方可进行恢复或生产。
7.3医疗救治
在条件允许的情况下由现场人员对受伤人员进行临时紧急救护，当救护车来到现场后由医院的救护人员组织救护。事故中受伤人员的医疗费用，按照国家相关规定执行，企业应保证受伤人员能及时得到有效救治，不能因费用问题延误救治。
7.4人员安置
应急结束后，由现场控制小组组长清点人数，统计伤亡、安排好受伤人员的救治工作，疏散现场围观群众。
7.5善后及赔偿
善后处理由公司财务、公司办公室会同事故相关部门负责接待、安抚伤亡人员家属，依法进行善后处理赔偿。公司财务、办公室负责向保险公司办理事故损失认定、核准和赔偿事宜。
7.6应急救援评估
由公司经理或主管副经理主持召开公司内部事故分析会，查清事故原因，落实事故责任，提出对责任者的处理意见，制定相关安全防范整改措施，指定主管部门配合上级部门开展事故调查。
由公司办公室和现场应急救援组负责对应急预案演练和实际执行情况进行评审，对应急预案的符合、有效、适用性进行评估和总结，找出不足并提出改进意见，报公司申请修订。
8、保障措施
8.1通信与信息保障
（1）公司应急办公室电话：0913-2103855

（2）内外部通信联系方式（见附件一）
8.2应急队伍保障

公司建立有兼职应急救援队，由各部门的专业技术人员组成，成员有丰富的生产操作经验，熟悉本行业各种事故的应急处置方法，公司不定期对这些人员进行培训演练，加强应急处置能力训练。因此应急救援队伍能够满足对二级事故的应急处置需求。一级事故时有当地应急、医疗、消防、公安等社会力量协助救援。

8.3物资装备与保障
为保证应急救援工作及时有效，事先必须配备应急救援物资。公司必须针对危险目标，根据需要，将抢险抢修、个体防护、简单医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全。平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。对各种通讯工具、警报及事故信号，平时必须做出明确规定；报警方法、联络号码和信号使用规定要置于明显位置，使每位值班人员熟练掌握。
公司应急救援物资装备一览表见附件四。
8.4其它保障
8.5.1经费保障

公司应保证应急救援经费的来源及额度。财务部应将应急救援经费列入公司年度财政预算，制定应急工作的资金计划。应急救援经费应包含应急物资更新维护、应急预案演习、受伤人员医疗救护等应急活动所需要的全部费用。
8.5.2交通运输保障
必须保障24小时内有值班车辆。发生人身安全事故后，根据情况必要时由应急管理办公室及时协调公安交警部门对事故现场进行道路交通管制，并根据需要设立应急救援特殊通道，确保救援物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。
8.5.3治安保障
发生重特大安全生产事故后，后勤保卫应按照应急管理办公室的安排，迅速对事故现场进行治安警戒和治安管理。加强对重要单位、重要场所、重要人群、重要设施和物资的防范保护，维持现场秩序，及时疏散现场观众。同时，请求地方政府部门增援。 
8.5.4技术保障
应急处置技术保障必须从体制、机制入手。在体制上要完善应急管理队伍。建立一支在责任心强，专业技术素养高的应急保障队伍。对专业技术上岗人员进行岗前培训，考核合格后，方可上岗。此外，还要对从业人员不定期进行专业技术考核，以督促专业技术水平不断提高，从而保证应急管理人员能够在危急关头时召之即来、来之能战、战之能胜。
8.5.5医疗保障
重要场所备有一定数量的应急救援医疗设备，应急药品，现场作业人员承担事故救援中的医疗任务，必要时请求外部医院支援。
8.5.6后勤保障
保证抢险救灾中物资和设备的及时供应，并及时迅速运送到指定地点。
9、培训与演练
9.1培训
培训对应急人员和其他员工进行两个层次的应急培训，以及对周边环境内的有关单位进行应急信息的沟通。

9.1.1公司级

公司每年组织一次全员培训，把应急预案内容纳入全员培训计划中，演练频率为一年一次，培训内容为：
（1）公司应急预案体系。

（2）熟悉公司级应急预案内容，掌握应急报警方式方法，应急响应程序，内外部通信联络方式，各种事故的紧急处置措施，紧急疏散撤离的路线等信息，锻炼整体快速反应能力。

（3）各个部门在应急救援工作中肩负的具体职责，明确各自的分工情况。

（4）组织应急物资的调动程序。

（5）申请外部救援的报警方法，以及发布事故的消息，组织周边人群的疏散方法。

（6）事故现场的警戒、隔离、以及事故现场的清理等。

（7）事故解除程序。

9.1.2车间级
车间人员在应急救援中行使现场控制的职责，是应急反应的重要环节，必须及时展开自救互救，同时也是事故发生的发现者，是控制初期事故的重要力量，其救援行动的有效性直接决定着事故影响的程度。因此应重点培训实际操作技能，培训内容：

（1）消防培训：各种灭火器使用原理、适用范围及禁忌事项，我公司防火安全规定，消防急救知识，逃生与疏散方式，灭火器与消防水带操作演练。

（2）应急处置培训：事故报警方法，化学品泄漏处理，灾害防范措施，各种消防、安防器材的工作原理与使用方法，控制事故发展蔓延的方法，恢复现场的注意事项。

（3）急救培训：急性中毒的处置措施，现场止血、包扎的操作要领，人工呼吸、心肺复苏术的正确使用。

9.1.3周边人员应急响应

针对公司可能发生的事故，每年进行一次周边人员响应应急知识的宣传告知活动。宣传内容为：公司可能发生事故的类型、范围、危害性、防护知识、避险知识、疏散的范围和距离、疏散中的注意事项、泄漏污染物的处理方法和应对办法等。

9.2应急预案演练 
9.2.1 演练的形式

应急演练的类型可采用桌面演练（模拟演练）、功能演练和全面演练等形式。

（1）桌面演练是指由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。

（2）功能演练是指针对某项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练活动，主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力

（3）全面演练指针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急组织应急运行能力的演练活动。
9.2.2演练范围、频次及要求

（1）为了提高职工对突发事故的应变能力，我公司每年进行一次综合应急预案和专项应急预案的的演练，每半年进行一次现场处置方案的演练，在年初的安全工作安排中做好计划。

（2）每次演练之前，演练组织单位应进行精心策划，编制演练方案，对演练目的、演练时间、演练地点、参演及观摩单位及人员、应急演练组织领导、情景设置、演练过程等内容进行策划。按照不同的演练科目设计演练步骤，可以逐级提高响应级别。

（3）演练规模包括车间级和公司级，不同规模有各自的组织实施部门。为确保演练人员分工明确，演练时应设演练总指挥，并根据预设的事故类型设置应急救援专业队。
（4）正式演练前，应做好岗位人员、物料、安全设施、通道等演练现场布置，通讯设施设备调试，记录工具时刻校准，主要参演人员通讯录、现场记录表、参演人员签到表等准备工作。
（5）正式演练应在演练总指挥的统一指挥下进行，演练中记录人员应如实、准确记录演练人员动作完成情况和时间进度，控制人员应做好演练过程控制，确保演练人员的安全。
（6）应急演练结束后，演练总指挥应对演练效果做出总体评价，简要说明演练过程中发现的问题，所有参加演练人员应在演练签到表上签字。
（7）演练组织单位应组织对应急演练进行全面的总结，逐一对演练方案实际执行效果进行评价，分析存在的问题和原因，提出改进方法和措施，编制详尽的演练报告或记录。
（8）对通过演练暴露出的隐患和问题，由演练组织单位归口进行闭环管理。应按照对应急救援工作及时性、有效性的影响程度，将发现的问题及时落实责任人进行整改或上报，进一步修订和完善应急预案。
（9）公司办公室作为演练主管部门，应以提高员工的应急救援技能和消防救护能力为重点，注重演练实效性。演练结束后应对演练情况进行总结评比，对在演习中表现突出者和成绩优良的员工给予相应奖励，以提高员工参与的积极性和主动性。

9.2.3演练内容

（1）化学品泄漏事故；

（2）火灾事故、消防演习；

（3）中毒事故；

（4）紧急疏散和避险；

（5）人员受伤的急救处置。
9.3 应急预案修订

正常情况下，本预案每3年修订一次。有下列情况之一的，本预案要及时修订：

（一）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（二）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（三）安全生产面临的风险发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；

（六）编制单位认为应当修订的其他情况。

9.4应急预案备案

我公司应急预案编制完成并组织专家组评审通过后，报渭南市高新区应急管理局备案。

9.5应急预案实施

本预案报渭南市高新区应急管理局备案后予以实施。

由陕西标正作物科学有限公司应急指挥部制定和解释。

当作业现场发生事故、事件或灾情时，综合应急预案与该事故的专项预案一并实施，没有专项预案的按本预案和抢救方案组织抢救，陕西标正作物科学有限公司应急领导小组及各专业组负责做好相关记录。

 第二章 生产安全事故专项应急预案

1、火灾爆炸事故专项预案
1.1事故风险分析
依据《危险货物品名表》（GB12268-2012）分类，丙酮属于第3.1类低闪点易燃液体，甲醇属于第3.2类中闪点易燃液体，二甲苯属于第3.3类易燃液体，这些物质一旦泄漏，其蒸气与空气均可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。烯酰吗啉、毒死蜱、代森锰锌、福美锌、甲氰菊酯、辛硫磷、百草枯、福美双都是可燃性物质，如若生产场所或储存场所的通风不良或温度过高，遇明火会引起燃烧。

在实际操作过程中，如因安全意识淡薄将禁忌物料同库存放、操作不慎导致容器泄漏、作业空间通风不良导致易燃物积聚、生产现场产生火源等等因素叠加，很容易酿成火灾爆炸事故的发生，一旦发生，危害性严重，将会造成人员伤亡和财产损失。
1.2应急组织机构及职责
1.2.1应急领导指挥部
构成：

总指挥：总经理

副总指挥：生产厂长
成员：各部门负责人
2、总指挥职责：
（1）接受政府应急救援部指挥，请示落实指令；
（2）下达预警和预警解除指令；
（3）下达应急预案启动和终止指令；
（4）确定现场指挥部人员名单和技术人员名单，并下达派出指令；
（5）在应急处置过程中，负责向政府有关部门求援或配合地方政府应急工作；
（6）审定并签发向政府相关部门的报告。
3、副总指挥职责：
负责协助组长做好事故抢险救援工作及与外部救援单位的联系、协调工作；指挥应急救援队伍，做好现场安全监护；负责有关事项的审核；组长因故不在时，代替组长行使应急救援总指挥职责，负责全面指挥应急救援工作。
4、成员职责：
（1）负责日常应急工作，负责24小时电话值班接警和事故信息发布；
（2）受到预警信号后，立即赶赴现场，组织本部门人员按照职责权限履行救援职责；（3）负责现场安全监护工作，保障救援安全；
（4）为应急救援提供必要的技术、人员、物质、装备等保障；
（5）负责应急领导小组交办的其他任务。
1.2.2应急指挥办公室
成员：安环主任

职责任务：

（1）事故发生后负责联系、通知指挥部各成员赶赴现场；
（2）按照应急领导指挥部的指令，负责与外部主管部门、协作单位进行沟通联系，发布事故信息；
（3）负责向上级部门和当地政府主管部门发出紧急救援请求，协调有关事宜；
（4）负责承办应急领导指挥部交办的有关事项、应急救援工作的组织协调、信息处理、资料管理等工作。

1.2.3现场抢险组

    组长：安全专员

成员：粉剂主管、综合车间主管、技术负责人、内检组长等
职责：

1）接到事故报告后，迅速奔赴现场，第一时间切断事故源，使用与燃烧物质相适应的灭火器进行扑救灭火，及时排除现场的易燃易爆物质，若火势凶猛，应立即向上级消防队报警，请求联防力量救援；

2）根据指挥部下达的抢修指令，迅速抢修设备、管道，控制事态，防止扩大；

3）若事故造成人员伤亡，应迅速展开救援，将受伤人员撤离事故现场；

4）事故处理结束后，按要求对现场进行洗消，以满足环保要求；

5）组织恢复生产。

1.2.4通讯联络组

组长：厂办主任
成员：厂办文员
职责：

1）接到指挥部命令后，立即通知各应急救援专业队就位，按照指挥部指示，通知联络相关人员；

2）负责各应急救援分队间的联络工作，及时传达指挥部命令，组织协调相关事宜；

3）负责和医疗、消防等部门进行沟通，按照指挥部指示，及时请求救援，协助现场抢险组开展救护。

1.2.5警戒保卫组

组长：保安队长
成员：保安员

职责：

1）发生火灾爆炸事故后，应迅速奔赴现场，根据事故区域，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。

2）接到报警后，封闭厂区大门，维持厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁无关人员入厂围观。

3）封闭厂区道路，指挥抢救车辆行驶路线，指挥群众正确疏散。

1.2.6后勤保障组

组长：仓库主管

 成员：财务主管、采购主管
职责：

1）为现场抢险组提供抢救物资、运输服务及备品备件；

2）根据事故的程度 ，及时向外单位联系，调剂物资、工器具等；

3）负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应；

4）负责现场救护所需设备、设施、物资、器材、人员等的调配工作，保证应急救援工作顺利开展；

5）事故抢险过程中，做好职工群众和伤亡人员家属的心理疏导和协调沟通工作；

1.2.7医疗救护组

组长：人资专员
成员：小车司机

职责：

1）发生生产安全事故后，应迅速做好急救准备工作，抢险组将受伤者、中毒者救出现场后，应根据中毒症状、伤情及时采取相应的急救措施，对伤员进行伤口清洗、包扎止血、人工呼吸、心肺复苏、输氧急救等措施；

2）在专业医疗机构到来之前，做好重症伤员的监护工作；

3）协助专业医疗机构做好伤员转运工作。

1.3 处置程序
（1）响应分级
启动Ⅱ级响应，事故造成1-3人受轻伤，无人员重伤和死亡，设备、财产遭受一定损失，事故在可控制范围内。Ⅱ级响应可由现场人员根据实际情况直接启动，也可由应急管理办公室宣布启动。
启动Ⅰ级响应，凡事故已造成3人以上轻伤，甚至有人员重伤、死亡，设备财产已造成严重损失，已超过我公司抢险救援能力，需要和当地政府联系，应急响应扩大升级。Ⅰ级响应由应急管理办公室宣布启动。
（2）响应程序
1、发生火灾爆炸事故或险情的紧急情况后，由公司应急管理办公室决定启动《火灾爆炸事故应急救援预案》。
2、发生Ⅰ级、Ⅱ级火灾爆炸事故时应按照以下程序报警：
① 向119报警，同时向车间主任报告，如有人员受伤应同时拨打120急救电话。
② 车间主任接到报告后立即向公司应急管理办公室报告。

③ 办公室接报后，立即向公司应急指挥部汇报，指挥部紧急召集，总指挥下令启动应急预案，应急管理办公室通知人员就位。
④ 事故或险情所在的单位向公司汇报的同时，要立即按火灾爆炸事故应急预案开展现场急救工作。

⑤应急指挥部根据现场情况及时向当地公安消防部门、友邻队伍、医疗救护单位报警救援。
（3）应急组织机构启动
应急指挥部就位后，立即赶赴现场，启动预案，根据现场情况、火灾事故发生原因等信息制定救灾方案，作出营救人员和处理现场的救援计划。
（4）资源调配
利用公司现有的救援物资进行抢险救援，如发现资源不能可靠保证时，应立即向上级主管部门、社会救援力量求助。
（5）应急避险
在事故可控范围内，做好周边的警戒工作，防止无关人员进入事故现场，若事故有扩大的趋势，则做好应急避险准备，疏散消防通道，确认避险区域。
（6）扩大应急
一旦发生火灾爆炸事故，或者其他事故有或者已经超出企业自救能力范围时，由总指挥立即启动Ⅰ级响应。协助上级主管部门开展现场救援。
1.4处置措施
（1）在公司范围内发生火情时，发现者应立即发出报警信号，通知安全员、值班人员或直接通知车间主任，上述人员接到报告后立即赶赴现场，组织现场人员开展救援。同时向公司应急管理办公室报告事故情况。现场控制小组首先应确定起火部位、起火原因，第一时间断开火区电源，在火情初期用现场灭火器、消防沙等灭火物资进行灭火，及时控制住火情。
（2）若火势已呈蔓延趋势，现场控制小组组长应根据火情，及时拨打“119”火警电话。应急领导指挥部成员迅速到位，通讯联络组和119指挥中心保持联系，派人在公司入口处等候。

（3）报警后，在外部救火力量没有到达前，应急指挥负责人应组织现场控制人员继续根据自身能力控制火情发展，及时清理火场周围易燃可燃物质。若为气体泄漏火灾，在没有切断气源的情况下，不允许熄灭泄漏处的火焰，应维持稳定燃烧。

（4）警戒保卫组设置警戒区域，疏散无关人员撤离现场。

（5）指挥部对现场控制人员的救援行动应加强监护，若火场存在有毒有害物质，救援人员应使用空气呼吸器，穿全身防护服，分组进入火场（至少2人一组），轮流作业。若现场情况复杂，本单位人员处置能力有限，进入火场对救援人员有生命威胁的时候，应急总指挥应及时下达命令，紧急撤离，等候专业救援。
（6）通讯联络组及时将指挥部决议向上级主管部门进行汇报，并视具体情况向企业周边企业进行通报。

（7）现场有伤员的情况下，应及时将伤员撤出火场，移至安全地带，医疗救护组应检查伤员伤情，采取果断措施将重伤员立即送达最近的医疗点进行抢救，对轻伤员应就地进行医护处置。
（8）抢险救援结束后，应保护好现场，待上级部门进行事故调查后，再恢复正常工作。后勤保障组要做好救援时候的物资供应和协调工作。
2、中毒事故专项应急预案
2.1事故风险分析
依据《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）分类，速灭威、毒死蜱、杀螟丹、三唑锡、异丙威、福美锌、三环唑、百草枯、二甲苯、甲醇为中度危害的毒性物质，三唑酮、烯酰吗啉、代森锰锌、甲氰菊酯、辛硫磷、福美双、丙酮为轻度危害的毒性物质。在生产、储存过程中如果泄露挥发，会导致人员中毒，轻者出现呼吸道不适、咽喉疼痛、刺激感、咳嗽、胸闷气短等症状，重者可能导致呼吸不畅、肺水肿及心、肝、肾功能损伤，甚至导致死亡。中毒事故的危害程度与毒物泄漏量、接触时间、防护措施、急救效果等有直接关系，发生中毒事故若能及时从污染区撤离、做好后续的医疗救治工作，能很大程度减少中毒事故造成的影响。

2.2应急组织机构及职责

2.2.1应急领导指挥部
1、构成：

总指挥：总经理

副总指挥：生产厂长

成员：各部门负责人
2、总指挥职责：
（1）接受政府应急救援部指挥，请示落实指令；
（2）下达预警和预警解除指令；
（3）下达应急预案启动和终止指令；
（4）确定现场指挥部人员名单和技术人员名单，并下达派出指令；
（5）在应急处置过程中，负责向政府有关部门求援或配合地方政府应急工作；
（6）审定并签发向政府相关部门的报告。
3、副总指挥职责：
负责协助组长做好事故抢险救援工作及与外部救援单位的联系、协调工作；指挥应急救援队伍，做好现场安全监护；负责有关事项的审核；组长因故不在时，代替组长行使应急救援总指挥职责，负责全面指挥应急救援工作。
4、成员职责：
（1）负责日常应急工作，负责24小时电话值班接警和事故信息发布；
（2）受到预警信号后，立即赶赴现场，组织本部门人员按照职责权限履行救援职责；

（3）负责现场安全监护工作，保障救援安全；
（4）为应急救援提供必要的技术、人员、物质、装备等保障；
（5）负责应急领导小组交办的其他任务。
2.2.2应急指挥办公室
成员：安环办负责人
职责任务：

（1）事故发生后负责联系、通知指挥部各成员赶赴现场；
（2）按照应急领导指挥部的指令，负责与外部主管部门、协作单位进行沟通联系，发布事故信息；
（3）负责向上级部门和当地政府主管部门发出紧急救援请求，协调有关事宜；
（4）负责承办应急领导指挥部交办的有关事项、应急救援工作的组织协调、信息处理、资料管理等工作。

2.2.3现场抢险组

组长：安环专员
成员：生产车间主管、技术负责人、内检负责人
职责：

1）接到事故报告后，迅速奔赴现场，穿戴好防护用品，进入泄漏区救人。中毒事故的首要任务是抢救现场中毒人员，及时撤离至安全地带；

2）泄漏区无伤员以后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速抢修设备、管道，控制事态，防止扩大；

3）事故处理结束后，按要求对现场进行洗消，以满足环保要求；

4）组织恢复生产。

2.2.4通讯联络组

组长：厂办主任
成员：厂办文员
职责：

1）接到指挥部命令后，立即拨打120急救电话，保持和医疗救护单位的联系，引导其进入现场。同时通知各应急救援专业队就位；

2）负责各应急救援分队间的联络工作，及时传达指挥部命令，组织协调相关事宜。

2.2.5警戒保卫组

组长：保安队长
成员：保安员

职责：

1）发生中毒事故后，应迅速奔赴现场，根据现场泄漏情况设置警戒区域，布置岗哨，加强警戒，严禁无关人员进入警戒区。

2）接到报警后，封闭厂区大门，维持厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁无关人员入厂围观。

3）封闭厂区道路，指挥抢救车辆行驶路线，指挥群众正确疏散。

2.2.6后勤保障组

组长：仓库主管

 成员：财务主管、采购主管
职责：

1）为现场抢险组提供抢救物资、运输服务及备品备件；

2）根据事故的程度，及时和外单位联系，调剂物资、工器具等；

3）负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应；

4）负责现场救护所需设备、设施、物资、器材、人员等的调配工作，保证应急救援工作顺利开展；

5）事故抢险过程中，做好职工群众和伤亡人员家属的心理疏导和协调沟通工作；

2.2.7医疗救护组

组长：人资专员
成员：小车司机

职责：

1）发生中毒事故后，应迅速做好急救准备工作，抢险组将中毒者救出现场后，应根据中毒症状及时采取相应的急救措施；

2）在专业医疗机构到来之前，做好重症伤员的监护工作；

3）协助专业医疗机构做好伤员转运工作。

2.3处置程序

（1）响应分级
事故造成1-3人受轻伤，无人员重伤和死亡，设备、财产遭受一定损失，事故在公司可控制范围内的均启动Ⅱ级响应。Ⅱ级响应可由现场人员根据实际情况直接启动，也可由应急管理办公室宣布启动。
事故已造成3人以上轻伤，甚至有人员重伤、死亡，设备财产已造成严重损失，已超过我公司抢险救援能力，需要和当地政府联系，扩大应急响应级别的均启动Ⅰ级响应。Ⅰ级响应由应急管理办公室宣布启动。
响应程序

我公司在生产过程中使用的原料、溶剂、辅助材料、中间产品及产品中大多为有毒、有害物质。在作业现场一旦闻到有毒有害气味增强，看到这些物质泄漏，或者检测仪发出报警信号，都说明现场可能有泄漏，操作人员应立即通知班长或安全员。

②班长带领当班人员戴上防毒面具，查找泄漏源，查勘具体情况。能立即解决的问题，应及时切断泄漏源。

③情况复杂，一时难以处置的时候，班长应果断组织班组人员先撤离现场到安全地带，并清点人数。
④按照事故报警程序，及时将事故情况上报至车间主任、公司应急指挥部，按照实际情况启动相应级别预案，由指挥部成员研究制定应急处置方案。

⑤由现场抢险组开展事故救援，注意佩戴防毒面具、做好安全防护，在具备条件的情况下进行事故救援。
⑥后勤保障组负责物资供应及协调工作。
（3）应急组织机构启动
一般中毒窒息事故由车间主任直接启动Ⅱ级响应并通知公司应急总指挥，若事故严重，有毒气体不断扩散，超出企业救援范围的，应由总指挥及时启动Ⅰ级响应，迅速向当地政府相关部门、医院等汇报人员中毒情况，请求救援支持。
（4）资源调配

后勤保障组提供应急救援、中毒人员救治所需的物资，如果我公司不能有效保障救援物资，应及时和有关单位联系，请求支援。
（5）应急避险

在事故可控范围内，做好周边的警戒工作，防止无关人员进入事故现场，若事故有扩大的趋势，则做好应急避险工作，疏散消防通道，确认避险区域。
（6）扩大应急

一旦事故不可控，超出企业自救能力范围时，应急指挥部总指挥应立即启动Ⅰ级响应，向上级主管部门请求扩大应急。
2.4处置措施

处置原则：以救人为主，尽可能减少毒物扩散范围，减少财产损失。

处置措施：
1、氯氰菊酯应急处置措施
疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用砂土吸收，铲入提桶，倒至空旷地方深埋。用水刷洗泄漏污染区，经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

（1）作业现场的作业人员出现呕吐、流涎、神经过敏，严重时震颤以及全身痉挛等症状。可能是氯氰菊酯受高热分解放出的有毒气体中毒。作业人员应立即停止作业，迅速闭气沿逃生路线往上风方向撤离至安全区域。

（2）现场人员立即按照事故报告程序逐级上报事故情况。判定有人员中毒时，立即拨打120急救电话。现场应急控制小组组长宣布启动预案，组织人员展开救援行动。

（3）警戒保卫组在泄漏点150m外设置警戒区域，并立即隔离，严格限制出入。
（4）现场救援时首先要确保救援工作人员的安全，同时要采取必要措施，避免或减少有关作业人员受到进一步伤害。应急处理人员佩戴自吸过滤式防毒口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。2人以上协同作业，并应携带通讯工具。进入现场进行抢修作业，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。不要直接接触泄漏物，用砂土吸收，铲入提桶，倒至空旷地方深埋。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
（5）若现场情况复杂，我公司救援设施有限，不能满足救援需求，公司应急指挥部应立即扩大响应级别，向上级主管部门汇报，同时向协助单位求救。

（6）现场有人员中毒时，应迅速将中毒患者移离现场至空气新鲜处，脱去被污染衣服，松开衣领，保持呼吸道通畅，有条件时对危重患者进行洗消。中毒患者较多时，应优先处理危重患者。对于严重呼吸困难、昏迷、窒息患者，应立即给予吸氧，等候专业救治。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。皮肤和眼灼伤者，立即以大量流动清水或生理盐水冲洗灼伤部位15min以上。中毒患者经现场急救处理后，应立即就近转送医院继续观察和治疗。

（7）遇明火、高热可燃。受高热分解，放出高毒的烟。
（9）氯氰菊酯储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
2、二甲苯中毒事故应急处置措施
（1）二甲苯有类似甲苯的甜味。作业现场若出现有类似甲苯的甜味或有咳嗽、流泪、结膜充血等症状，或者出现幻觉、神志不清甚至有癔病样发作。很有可能是二甲苯中毒。其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。作业现场人员有二甲苯中毒现象时，作业人员应迅速撤离现场，沿上风向迅速撤离至安全地带。
（2）现场人员按照事故报告程序上报事故，如有人员中毒，立即拨打120急救电话，现场控制小组启动预案。

（3）救援人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套，进入现场抢修，注意不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。（4）对中毒者，应迅速使其脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。静卧等候专业医疗人员救治。

3、特种设备应急处置专项预案

3.1事故风险分析
我公司特种设备主要包括涉及生命安全、危险性较大的压力容器（含空压机和储罐）、电梯、叉车等设备和设施。

造成特种设备事故的主要危险因素有：压力容器爆炸、机械故障；电梯冲顶、坠落；叉车撞人、撞物、翻到。这些危险因素可能造成爆炸、火灾、高空坠落、重物坠落、失稳倾翻、挤压、打击等原因引起的人员伤亡和财产损失。

3.2应急组织机构及职责

3.2.1应急领导指挥部
1、构成：

总指挥：总经理

副总指挥：生产厂长

成员：各部门负责人
2、总指挥职责：
（1）接受政府应急救援部指挥，请示落实指令；
（2）下达预警和预警解除指令；
（3）下达应急预案启动和终止指令；
（4）确定现场指挥部人员名单和技术人员名单，并下达派出指令；
（5）在应急处置过程中，负责向政府有关部门求援或配合地方政府应急工作；
（6）审定并签发向政府相关部门的报告。
3、副总指挥职责：
负责协助组长做好事故抢险救援工作及与外部救援单位的联系、协调工作；指挥应急救援队伍，做好现场安全监护；负责有关事项的审核；组长因故不在时，代替组长行使应急救援总指挥职责，负责全面指挥应急救援工作。
4、成员职责：
（1）负责日常应急工作，负责24小时电话值班接警和事故信息发布；
（2）受到预警信号后，立即赶赴现场，组织本部门人员按照职责权限履行救援职责；

（3）负责现场安全监护工作，保障救援安全；
（4）为应急救援提供必要的技术、人员、物质、装备等保障；
（5）负责应急领导小组交办的其他任务。
3.2.2应急指挥办公室
成员：安环办负责人

职责任务：

（1）事故发生后负责联系、通知指挥部各成员赶赴现场；
（2）按照应急领导指挥部的指令，负责与外部主管部门、协作单位进行沟通联系，发布事故信息；
（3）负责向上级部门和当地政府主管部门发出紧急救援请求，协调有关事宜；
（4）负责承办应急领导指挥部交办的有关事项、应急救援工作的组织协调、信息处理、资料管理等工作。

3.2.3现场抢险组

组长：安环专员
成员：生产车间主管、技术负责人、内检负责人
职责：

1）接到事故报告后，迅速奔赴现场，穿戴好防护用品，进入泄漏区救人。特种设备事故的首要任务是抢救现场受伤人员，及时撤离至安全地带；

2）事故区无伤员以后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速抢修设备，控制事态，防止扩大；

3）事故处理结束后，按要求对现场进行洗消，以满足环保要求；

4）组织恢复生产。

3.2.4通讯联络组

组长：厂办主任

成员：厂办文员
职责：

1）接到指挥部命令后，立即拨打120急救电话，保持和医疗救护单位的联系，引导其进入现场。同时通知各应急救援专业队就位；

2）负责各应急救援分队间的联络工作，及时传达指挥部命令，组织协调相关事宜。

3.2.5警戒保卫组

组长：保安队长
成员：保安员

职责：

1）发生特种设备事故后，应迅速奔赴现场，根据现场泄漏情况设置警戒区域，布置岗哨，加强警戒，严禁无关人员进入警戒区。

2）接到报警后，封闭厂区大门，维持厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁无关人员入厂围观。

3）封闭厂区道路，指挥抢救车辆行驶路线，指挥群众正确疏散。

3.2.6后勤保障组

组长：仓库主管

 成员：财务主管、采购主管
职责：

1）为现场抢险组提供抢救物资、运输服务及备品备件；

2）根据事故的程度，及时和外单位联系，调剂物资、工器具等；

3）负责抢救受伤人员的生活必需品的供应；

4）负责现场救护所需设备、设施、物资、器材、人员等的调配工作，保证应急救援工作顺利开展；

5）事故抢险过程中，做好职工群众和伤亡人员家属的心理疏导和协调沟通工作；

3.2.7医疗救护组

组长：人资专员
成员：小车司机

职责：

1）发生特种设备事故后，应迅速做好急救准备工作，抢险组将受伤者救出现场后，应根据受伤程度及时采取相应的急救措施；

2）在专业医疗机构到来之前，做好重症伤员的监护工作；

3）协助专业医疗机构做好伤员转运工作。

3.3处置程序

3.3.1事故报告

发生特种设备事故时，现场人员要在第一时间内将辖区出现的突发事件报告公司应急办公室，报告突发事件时，应包括信息来源、时间、地点、范围、性质、动态、影响情况和采取的应急措施等内容，并根据事态发展和处置情况及时续报。

3.3.2接警

应急办公室接到报告后，应立即组织有关人员赶到现场进行复核确认，同时组织力量采取必要的应急措施，并在第一时间内向市局应急办公室报告。

3.3.3应急响应

按照属地化原则，发生一般性突发事件时，及时启动公司应急预案并上报到区应急管理局和应急办；发生较重、严重、特别严重的突发事件时，可越级上报至渭南市应急管理局和市应急办公室。积极和上级主管部门沟通，请求支持和援助。

3.3.4应急指挥

突发事件应急办公室按照事件等级进行应急指挥，坚持“统一领导、分级负责、组织严密、准备充分、反应迅速、信息畅通”的原则，力争在最短的时间内迅速组织人力、设备，尽快予以处置或实施救援，确保最大限度减少人民生命财产损失，保障员工利益不受损失。

3.3.5扩大应急

一旦突发事件危害超过公司的救援能力，要及时向上一级政府部门应急办公室汇报，听从上级指挥部署，协同救援队伍、武警官兵做好救援工作。

3.3.6应急结束

突发事件处置完毕，现场秩序恢复正常，由应急领导小组组长宣布应急结束。

3.4处置措施

3.4.1特种设备事故处置原则

贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持“以人为本，安全第一”的原则处置突发事件，按照早发现、早报告、早处置的原则，努力控制事态发展，减小事故损失。

3.4.2处置措施

1、电梯事故应急措施

（1）电梯运行中因供电中断、电梯故障等原因而突然停驶，将乘客困在轿厢内，电梯司机或维修管理人员应安慰乘客，使他们安静等待，不要擅自行动，以免发生“剪切”、“坠井”等事故。为解救被困的乘客，应由维修人员或在专业人员指导下进行盘车放人操作。

（2）在盘车操作前，救援人员应告知乘客镇静等待，劝阻乘客不要强行手扒轿门或企图出入轿厢，并与维修人员取得联系。维修人员应了解轿厢被困人数及健康状况、轿厢内应急灯是否点亮、轿厢所停层站位置以便解困工作。告知乘客尽量远离轿门或已开启的轿厢门口，不要靠近厅门轿门，不要在轿厢内吸烟、打闹，必须听从操作人员指挥。

（3）盘车操作前，通知被困人员盘车已经开始，请乘客或司机予以配合。同时切断总电源开关，一人用开闸扳手打开制动器，另一人盘车。当将轿厢盘至最近层楼面时（轿门地坎应不高于厅门门地坎600mm），应停止盘车，使制动器复位。让司机或乘客在轿门打开厅门或用钥匙打开紧急门锁，协助乘客离去。

（4）盘车时应缓慢进行，尤其当轿厢轻载状态下往上盘车时，防止因对重侧重造成溜车。当对无齿轮曳引机的高速电梯进行盘车时，应采用“渐渐式”，一步步松动制动器，以防止电梯失控。

（5）电梯运行中因机械和电气故障出现冲顶或冲底时，工作人员应要求轿厢乘客保持镇定，远离轿门，拨打求救电话或大声呼喊，等待救援。　　

2、压力容器爆炸事故处置措施

（1） 当发生压力容器爆炸事故时，事故现场发现人员应立即汇报公司应急指挥部，启动应急预案，抢险抢修组将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救受伤人员。

（2）治安警戒组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

（3）医疗救护组负责现场伤员的医疗抢救工作。根据伤员受伤程度，立即对受伤人员进行紧急处理和做好送往就近医院救治转运工作。

（4） 物资供应组保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

（5）应急办公室妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

（6）收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

（7）人员全部疏散后，继续察看现场，根据观察结果，采取有效的技术措施排除险情，进行灾后恢复。

（8）若事故不能有效控制，应立即将灾情上报上级单位、政府部门和属地应急救援组织机构。

（9）公司事故应急救援指挥部立即组织有关部门人员和专家在第一时间赶赴现场，配合政府救援指挥机构做好救援工作。

（10）考虑环境保护因素。
3、叉车事故处置措施

（1）发生事故后，立即停止车辆行驶；
（2）及时上报领导；
（3）抢救伤员和挽救损失，伤势严重立即拨打120紧急就医；
（4）情况严重时，启动应急预案，请求援助；
（5）疏散人员，对事故现场进行隔离；
（6）应急结束后，清理现场，恢复生产。

4、触电事故专项预案

4.1事故风险分析
我公司生产过程中用电设备较多，如变压器、配电柜、各种机泵、风机等电器设备设施，若在设计、安装上存在缺陷，或使用中缺乏必要的检修维护，使设备或线路发生漏电、过热、断路、接头松脱、绝缘老化、击穿、损坏；或对其管理不当，安全管理制度不完善，没有必要的安全防护措施，作业人员触及或过分接近带电体（包括正常不带电，而发生事故时可能带电的配电装置与电气设备外露可导电部分）、作业人员违章作业或误操作、误入带电间隔和跨步电压等，均有可能造成触电事故。特别是高压设备和线路，因其电压值高，电场强度大，触电的潜在危险更大。设备在检维修过程中，他人误启动操作下，会造成触电事故。

（2）事故发生的可能性、影响范围及严重程度

生产中不严格执行安全操作规程，违章作业、违章指挥，或因设备设施存在安全隐患，防护措施不到位都极有可能酿成事故。触电及电击事故对人的危害后果比较大，一旦人员被电击就有可能导致重伤或者死亡的后果。但只要能够及时断电，事故后果不会扩大影响到事故范围以外的人员或设备。

（3）事故发生前出现的征兆

出现异常电弧、异常高温、电气设备、线路有异味、静电打火、可燃物质遇明火、雷击、电气打火，安全设施失效或故障，报警装置失灵，作业现场有漏电、违章动火等现象时都可能预示着事故可能发生。

（4） 事故可能引发的次生、衍生事故

触电事故发生后只要及时断电，一般不会发生二次事故。

4.2应急组织机构及职责

4.2.1应急领导指挥部
1、构成：

总指挥：总经理

副总指挥：生产厂长

成员：各部门负责人
2、总指挥职责：
（1）接受政府应急救援部指挥，请示落实指令；
（2）下达预警和预警解除指令；
（3）下达应急预案启动和终止指令；
（4）确定现场指挥部人员名单和技术人员名单，并下达派出指令；
（5）在应急处置过程中，负责向政府有关部门求援或配合地方政府应急工作；
（6）审定并签发向政府相关部门的报告。
3、副总指挥职责：
负责协助组长做好事故抢险救援工作及与外部救援单位的联系、协调工作；指挥应急救援队伍，做好现场安全监护；负责有关事项的审核；组长因故不在时，代替组长行使应急救援总指挥职责，负责全面指挥应急救援工作。
4、成员职责：
（1）负责日常应急工作，负责24小时电话值班接警和事故信息发布；
（2）受到预警信号后，立即赶赴现场，组织本部门人员按照职责权限履行救援职责；

（3）负责现场安全监护工作，保障救援安全；
（4）为应急救援提供必要的技术、人员、物质、装备等保障；
（5）负责应急领导小组交办的其他任务。
4.2.2应急指挥办公室
成员：安环办负责人
职责任务：

（1）事故发生后负责联系、通知指挥部各成员赶赴现场；
（2）按照应急领导指挥部的指令，负责与外部主管部门、协作单位进行沟通联系，发布事故信息；
（3）负责向上级部门和当地政府主管部门发出紧急救援请求，协调有关事宜；
（4）负责承办应急领导指挥部交办的有关事项、应急救援工作的组织协调、信息处理、资料管理等工作。

4.2.3现场抢险组

组长：安环专员
成员：生产车间主管、技术负责人、内检负责人
职责：

1）接到事故报告后，迅速奔赴现场，第一时间切断事故源；

2）根据指挥部下达的抢修指令，迅速抢修设备、管道，控制事态，防止扩大；

3）若事故造成人员伤亡，应迅速展开救援，将受伤人员撤离事故现场；

4）若发生火灾事故，应迅速切断事故源，使用相应的灭火器进行扑救灭火和排除现场的易燃易爆物质，视火灾情况及时向上级消防队报警，请求联防力量救援；

5）若发生化学灼烫事故，应迅速对伤员实施急救措施；

6）事故处理结束后，按要求对现场进行洗消，以满足环保要求。

4.2.4通讯联络组

组长：厂办主任
成员：厂办文员
职责：

1）接到指挥部命令后，立即拨打120急救电话，保持和医疗救护单位的联系，引导其进入现场。同时通知各应急救援专业队就位；

2）负责各应急救援分队间的联络工作，及时传达指挥部命令，组织协调相关事宜。

4.2.5警戒保卫组

组长：保安队长
成员：保安员

职责：

1）发生事故后，应迅速奔赴现场，根据事故区域，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。

2）接到报警后，封闭厂区大门，维持厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁无关人员入厂围观。

3）封闭厂区道路，指挥抢救车辆行驶路线，将受伤人员撤离事故现场；

4）事故处理结束后，按要求对现场进行洗消，以满足环保要求。

4.2.6后勤保障组

组长：仓库主管

 成员：财务主管、采购主管
职责：

1）为现场抢险组提供抢救物资、运输服务及备品备件；

2）根据事故的程度，及时和外单位联系，调剂物资、工器具等；

3）负责抢救受伤人员的生活必需品的供应；

4）负责现场救护所需设备、设施、物资、器材、人员等的调配工作，保证应急救援工作顺利开展；

5）事故抢险过程中，做好职工群众和伤亡人员家属的心理疏导和协调沟通工作；

4.2.7医疗救护组

组长：人资专员
成员：小车司机

职责：

1）发生特种设备事故后，应迅速做好急救准备工作，抢险组将受伤者救出现场后，应根据受伤程度及时采取相应的急救措施；

2）在专业医疗机构到来之前，做好重症伤员的监护工作；

3）协助专业医疗机构做好伤员转运工作。

4.3处置程序

4.3.1事故报告

发生触电事故时，现场人员要在第一时间内将辖区出现的突发事件报告公司应急办公室，报告突发事件时，应包括信息来源、时间、地点、范围、性质、动态、影响情况和采取的应急措施等内容，并根据事态发展和处置情况及时续报。

4.3.2接警

应急办公室接到报告后，应立即组织有关人员赶到现场进行复核确认，同时组织力量采取必要的应急措施，并在第一时间内向市局应急办公室报告。

4.3.3应急响应

按照属地化原则，发生一般性突发事件时，及时启动公司应急预案并上报到区应急管理局和应急办；发生较重、严重、特别严重的突发事件时，可越级上报至渭南市应急管理局和市应急办公室。积极和上级主管部门沟通，请求支持和援助。

4.3.4应急指挥

突发事件应急办公室按照事件等级进行应急指挥，坚持“统一领导、分级负责、组织严密、准备充分、反应迅速、信息畅通”的原则，力争在最短的时间内迅速组织人力、设备，尽快予以处置或实施救援，确保最大限度减少人民生命财产损失，保障员工利益不受损失。

4.3.5扩大应急

一旦突发事件危害超过公司的救援能力，要及时向上一级政府部门应急办公室汇报，听从上级指挥部署，协同救援队伍、武警官兵做好救援工作。

4.3.6应急结束

突发事件处置完毕，现场秩序恢复正常，由应急领导小组组长宣布应急结束。

4.4处置措施

4.4.1特种设备事故处置原则

贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持“以人为本，安全第一”的原则处置突发事件，按照早发现、早报告、早处置的原则，努力控制事态发展，减小事故损失。

4.4.2处置措施

1）应急救援指挥部接到报警应立即赶赴事件现场，合理布置抢救力量。

2）做好现场警戒，避免无关人员靠近。

3）现场人员迅速开展现场救护，并将受伤人员移出事故现场。

4）抢险救援中，当事故有发展蔓延的趋势，可能危及现场人员安全的时候，现场控制小组组长应及时下达紧急撤离指令。

5）抢险完毕，现场控制小组组长指挥人员清理事故现场，开始准备恢复生产。

4、具体处置措施

触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切忌惊慌失措，束手无策。

发现有人触电，第一任务是尽快使触电者脱离电源，可采取切断电源开关、用干燥的绝缘木棒将电源线从触电者身上拨离、戴上绝缘手套拖拽触电者、用干燥的木板塞进触电者身下等方法进行，如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8～10m的范围内，以预防跨步电压触电。

2）在使触电者脱离电源时应注意未采取绝缘措施前，救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服；严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者；救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿木棒等)作为救护工具。

3）在触电者脱离电源后，应根据触电者的具体症状进行对症施救。如触电者未失去知觉时，应让其在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，等候医院救治。如触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸时，应使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空气流通，冷天应注意保暖。如发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压，等候医院救治。
5、危险化学品泄漏事故专项预案

5.1事故风险分析
我公司所涉及的危险化学品为甲醇、乙醇、二甲苯、异丙胺等。如果仓库、储罐、管道腐蚀或因操作失误，或因外在因素，都可能导致泄漏事故发生。

5.2应急组织机构及职责

5.2.1应急领导指挥部
1、构成：

总指挥：总经理

副总指挥：生产厂长

成员：各部门负责人
2、总指挥职责：
（1）接受政府应急救援部指挥，请示落实指令；
（2）下达预警和预警解除指令；
（3）下达应急预案启动和终止指令；
（4）确定现场指挥部人员名单和技术人员名单，并下达派出指令；
（5）在应急处置过程中，负责向政府有关部门求援或配合地方政府应急工作；
（6）审定并签发向政府相关部门的报告。
3、副总指挥职责：
负责协助组长做好事故抢险救援工作及与外部救援单位的联系、协调工作；指挥应急救援队伍，做好现场安全监护；负责有关事项的审核；组长因故不在时，代替组长行使应急救援总指挥职责，负责全面指挥应急救援工作。
4、成员职责：
（1）负责日常应急工作，负责24小时电话值班接警和事故信息发布；
（2）受到预警信号后，立即赶赴现场，组织本部门人员按照职责权限履行救援职责；

（3）负责现场安全监护工作，保障救援安全；
（4）为应急救援提供必要的技术、人员、物质、装备等保障；
（5）负责应急领导小组交办的其他任务。
5.2.2应急指挥办公室
成员：安环办负责人
职责任务：

（1）事故发生后负责联系、通知指挥部各成员赶赴现场；
（2）按照应急领导指挥部的指令，负责与外部主管部门、协作单位进行沟通联系，发布事故信息；
（3）负责向上级部门和当地政府主管部门发出紧急救援请求，协调有关事宜；
（4）负责承办应急领导指挥部交办的有关事项、应急救援工作的组织协调、信息处理、资料管理等工作。

5.2.3现场抢险组

组长：安环专员
成员：生产车间主管、技术负责人、内检负责人
职责：

1）接到事故报告后，迅速奔赴现场，第一时间切断事故源；

2）根据指挥部下达的抢修指令，迅速抢修设备、管道，控制事态，防止扩大；

3）若事故造成人员伤亡，应迅速展开救援，将受伤人员撤离事故现场；

4）若发生火灾事故，应迅速切断事故源，使用相应的灭火器进行扑救灭火和排除现场的易燃易爆物质，视火灾情况及时向上级消防队报警，请求联防力量救援；

5）若发生化学灼烫事故，应迅速对伤员实施急救措施；

6）事故处理结束后，按要求对现场进行洗消，以满足环保要求。

5.2.4通讯联络组

组长：厂办主任

成员：厂办文员
职责：

1）接到指挥部命令后，立即拨打120急救电话，保持和医疗救护单位的联系，引导其进入现场。同时通知各应急救援专业队就位；

2）负责各应急救援分队间的联络工作，及时传达指挥部命令，组织协调相关事宜。

5.2.5警戒保卫组

组长：保安队长
成员：保安员

职责：

1）发生事故后，应迅速奔赴现场，根据事故区域，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。

2）接到报警后，封闭厂区大门，维持厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁无关人员入厂围观。

3）封闭厂区道路，指挥抢救车辆行驶路线，将受伤人员撤离事故现场；

4）事故处理结束后，按要求对现场进行洗消，以满足环保要求。

5.2.6后勤保障组

组长：仓库主管

 成员：财务主管、采购主管
职责：

1）为现场抢险组提供抢救物资、运输服务及备品备件；

2）根据事故的程度，及时和外单位联系，调剂物资、工器具等；

3）负责抢救受伤人员的生活必需品的供应；

4）负责现场救护所需设备、设施、物资、器材、人员等的调配工作，保证应急救援工作顺利开展；

5）事故抢险过程中，做好职工群众和伤亡人员家属的心理疏导和协调沟通工作；

5.2.7医疗救护组

组长：人资专员
成员：小车司机

职责：

1）发生特种设备事故后，应迅速做好急救准备工作，抢险组将受伤者救出现场后，应根据受伤程度及时采取相应的急救措施；

2）在专业医疗机构到来之前，做好重症伤员的监护工作；

3）协助专业医疗机构做好伤员转运工作。

5.3处置程序

5.3.1事故报告

发生触电事故时，现场人员要在第一时间内将辖区出现的突发事件报告公司应急办公室，报告突发事件时，应包括信息来源、时间、地点、范围、性质、动态、影响情况和采取的应急措施等内容，并根据事态发展和处置情况及时续报。

5.3.2接警

应急办公室接到报告后，应立即组织有关人员赶到现场进行复核确认，同时组织力量采取必要的应急措施，并在第一时间内向市局应急办公室报告。

5.3.3应急响应

按照属地化原则，发生一般性突发事件时，及时启动公司应急预案并上报到区应急管理局和应急办；发生较重、严重、特别严重的突发事件时，可越级上报至渭南市应急管理局和市应急办公室。积极和上级主管部门沟通，请求支持和援助。

5.3.4应急指挥

突发事件应急办公室按照事件等级进行应急指挥，坚持“统一领导、分级负责、组织严密、准备充分、反应迅速、信息畅通”的原则，力争在最短的时间内迅速组织人力、设备，尽快予以处置或实施救援，确保最大限度减少人民生命财产损失，保障员工利益不受损失。

5.3.5扩大应急

一旦突发事件危害超过公司的救援能力，要及时向上一级政府部门应急办公室汇报，听从上级指挥部署，协同救援队伍、武警官兵做好救援工作。

5.3.6应急结束

突发事件处置完毕，现场秩序恢复正常，由应急领导小组组长宣布应急结束。

5.4处置措施

5.4.1事故处置原则

贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持“以人为本，安全第一”的原则处置突发事件，按照早发现、早报告、早处置的原则，努力控制事态发展，减小事故损失。

5.4.2处置措施

危险化学品泄漏后不仅污染环境，对人体造成伤害，对可燃物质，还有引起火灾爆炸可能。因此对泄漏事故应及时、正确处理，防止事故扩大。
1、危险品仓库危险品发生泄漏和罐区危险品发生泄漏处置措施

发生易燃液体(如二甲苯、甲醇、乙醇、乙酸仲丁酯、异丙胺)泄漏后，应立即隔离泄漏污染区，撤离污染区人员至安全处，限制出入危险化学品库区，切断库区火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，进入现场处置。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它惰性不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低挥发灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

2、火灾、爆炸处理措施

液体危险化学品二甲苯、甲醇、乙醇、乙酸仲丁酯、异丙胺等发生泄漏后引起火灾、爆炸现场处处理措施

①应切断火势蔓延途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员，如有液体流淌时，应筑堤拦截飘散流淌的易燃体或挖沟导流。

②尽快采用干粉灭火器进行灭火和防护措施，把火势消灭在萌芽状态。

③判断着火面积，并能占领现场上风和侧风阵地，继续进行控制火势灭火。

④抢救人员必须佩戴防护面具。

⑤火灾发生后，若有沸溢或者喷溅的危险时，应注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。一旦现场指挥发生危险征兆时应迅速作出准确的判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人看到或听到撤退信号后，应立即撤至安全地带，同时拔打119请求救援。

⑥如果是贮槽、管道泄漏着火，在切断蔓延方向并把火势控制到一定范围内的同时，对输送管道应尽快关闭进、出口阀门，如果阀门己损坏，应迅速准备好堵漏用的木塞、盲板、抱箍等，先用灭火器将地上的流淌火焰扑灭，其次再扑灭泄漏口处火焰，并迅速采取堵漏措施，如有扩大趋势也应及时撤离到安全地带，拔打119请求救援。

⑦火灾扑灭后，要派人监护现场，消灭余火，并保护好现场，接受事故调查。

3、中毒急救防护措施

选择有利地形设置急救点(一般应设在事故地点的上风向开阔处)；作好自身伤病员的个体防护；防止发生继发性损害;应至少2-3人为一组集体行动，以便相互照应；所用的救援器材需具备防爆功能；当现场有人受到化学品伤害时，应立即进行以下处理:迅速将患者脱离现场至空气新鲜处。(1)若皮肤接触:脱去污染的衣服，用大量流动清水清洗。(2)若眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水清洗或生理水彻底冲洗至少15分钟就医。(3)若吸入:如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸(4)若食入:饮足量温水，催吐，就医。 (5)当人员发生烧伤、灼伤时，应迅速将患者衣服用剪刀剪开衣服脱去用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染;不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。口服者，可根据物料性质，对症处理。经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

注意:急救之前，救援人员应确信受伤者所在环境是安全的，另外，口对口的人工呼吸及冲洗污染的皮肤或眼睛时，要避免进一步受伤。
6、有限空间作业事故专项预案

6.1事故风险分析
我公司在对储罐内部进行清罐作业时存在受限空间作业。由于安全措施落实不到位或发生偶然原因易导致中毒、窒息及其他伤害事故。如果救援方法不当或防护不到位而盲目施救，极易发生救援人员伤亡，从而进一步加大事故危害程度。

6.2应急组织机构及职责

6.2.1应急领导指挥部
1、构成：

总指挥：总经理

副总指挥：生产厂长

成员：各部门负责人
2、总指挥职责：
（1）接受政府应急救援部指挥，请示落实指令；
（2）下达预警和预警解除指令；
（3）下达应急预案启动和终止指令；
（4）确定现场指挥部人员名单和技术人员名单，并下达派出指令；
（5）在应急处置过程中，负责向政府有关部门求援或配合地方政府应急工作；
（6）审定并签发向政府相关部门的报告。
3、副总指挥职责：
负责协助组长做好事故抢险救援工作及与外部救援单位的联系、协调工作；指挥应急救援队伍，做好现场安全监护；负责有关事项的审核；组长因故不在时，代替组长行使应急救援总指挥职责，负责全面指挥应急救援工作。
4、成员职责：
（1）负责日常应急工作，负责24小时电话值班接警和事故信息发布；
（2）受到预警信号后，立即赶赴现场，组织本部门人员按照职责权限履行救援职责；

（3）负责现场安全监护工作，保障救援安全；
（4）为应急救援提供必要的技术、人员、物质、装备等保障；
（5）负责应急领导小组交办的其他任务。
6.2.2应急指挥办公室
成员：安环办负责人
职责任务：

（1）事故发生后负责联系、通知指挥部各成员赶赴现场；
（2）按照应急领导指挥部的指令，负责与外部主管部门、协作单位进行沟通联系，发布事故信息；
（3）负责向上级部门和当地政府主管部门发出紧急救援请求，协调有关事宜；
（4）负责承办应急领导指挥部交办的有关事项、应急救援工作的组织协调、信息处理、资料管理等工作。

6.2.3现场抢险组

组长：安环专员
成员：生产车间主管、技术负责人、内检负责人
职责：

1）接到事故报告后，迅速奔赴现场，第一时间切断事故源；

2）根据指挥部下达的抢修指令，迅速抢修设备、管道，控制事态，防止扩大；

3）若事故造成人员伤亡，应迅速展开救援，将受伤人员撤离事故现场；

4）若发生火灾事故，应迅速切断事故源，使用相应的灭火器进行扑救灭火和排除现场的易燃易爆物质，视火灾情况及时向上级消防队报警，请求联防力量救援；

5）若发生化学灼烫事故，应迅速对伤员实施急救措施；

6）事故处理结束后，按要求对现场进行洗消，以满足环保要求。

6.2.4通讯联络组

组长：厂办主任

成员：厂办文员
职责：

1）接到指挥部命令后，立即拨打120急救电话，保持和医疗救护单位的联系，引导其进入现场。同时通知各应急救援专业队就位；

2）负责各应急救援分队间的联络工作，及时传达指挥部命令，组织协调相关事宜。

6.2.5警戒保卫组

组长：保安队长
成员：保安员

职责：

1）发生事故后，应迅速奔赴现场，根据事故区域，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。

2）接到报警后，封闭厂区大门，维持厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁无关人员入厂围观。

3）封闭厂区道路，指挥抢救车辆行驶路线，将受伤人员撤离事故现场；

4）事故处理结束后，按要求对现场进行洗消，以满足环保要求。

6.2.6后勤保障组

组长：仓库主管

 成员：财务主管、采购主管
职责：

1）为现场抢险组提供抢救物资、运输服务及备品备件；

2）根据事故的程度，及时和外单位联系，调剂物资、工器具等；

3）负责抢救受伤人员的生活必需品的供应；

4）负责现场救护所需设备、设施、物资、器材、人员等的调配工作，保证应急救援工作顺利开展；

5）事故抢险过程中，做好职工群众和伤亡人员家属的心理疏导和协调沟通工作；

6.2.7医疗救护组

组长：人资专员
成员：小车司机

职责：

1）发生中毒窒息事故后，应迅速做好急救准备工作，抢险组将受伤者救出现场后，应根据受伤程度及时采取相应的急救措施；

2）在专业医疗机构到来之前，做好重症伤员的监护工作；

3）协助专业医疗机构做好伤员转运工作。

6.3处置程序

6.3.1事故报告

发生有限空间作业事故时，现场人员要在第一时间内将辖区出现的突发事件报告公司应急办公室，报告突发事件时，应包括信息来源、时间、地点、范围、性质、动态、影响情况和采取的应急措施等内容，并根据事态发展和处置情况及时续报。

6.3.2接警

应急办公室接到报告后，应立即组织有关人员赶到现场进行复核确认，同时组织力量采取必要的应急措施，并在第一时间内向市局应急办公室报告。

6.3.3应急响应

按照属地化原则，发生一般性突发事件时，及时启动公司应急预案并上报到区应急管理局和应急办；发生较重、严重、特别严重的突发事件时，可越级上报至渭南市应急管理局和市应急办公室。积极和上级主管部门沟通，请求支持和援助。

6.3.4应急指挥

突发事件应急办公室按照事件等级进行应急指挥，坚持“统一领导、分级负责、组织严密、准备充分、反应迅速、信息畅通”的原则，力争在最短的时间内迅速组织人力、设备，尽快予以处置或实施救援，确保最大限度减少人民生命财产损失，保障员工利益不受损失。

6.3.5扩大应急

一旦突发事件危害超过公司的救援能力，要及时向上一级政府部门应急办公室汇报，听从上级指挥部署，协同救援队伍、武警官兵做好救援工作。

6.3.6应急结束

突发事件处置完毕，现场秩序恢复正常，由应急领导小组组长宣布应急结束。

6.4处置措施

（1）不明情况绝对不能冒险进入。  

（2）必须对受限空间进行长时间的强制通风，稀释有毒有害气体。  

（3）施救人员做好自我防护，穿好防护服、戴上呼吸器，确保自身安全后方可施救。  

（4）施救人员应视自己能力大小进行，对超出自己施救能力的险情要及时毫不犹豫地向外求救。 
7、突发事件应急处置专项预案

7.1事故风险分析

7.1.1突发事件概念

本预案所称突发事件是指由下列原因造成或者可能造成重大人员伤亡、大量人员需要疏散、重大财产损失、生态环境破坏和严重社会危害的紧急事件。

1）自然灾害。主要包括水旱灾害、气象灾害、地震灾害、地质灾害、生物灾害等。

2）公共卫生事件。主要包括传染病疫情、群体性不明原因疾病、食品安全和职业危害、动物疫情，以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件。

3）社会安全事件。主要包括恐怖袭击事件、经济安全事件和涉外突发事件。

各类突发事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）。

7.1.2风险分析

突发事件猝不及防，往往会造成人员群死群伤、企业财产损失、生态环境破坏等严重危害，给企业正常生产经营活动带来严重威胁，给人民生活带来极大危害。

7.2应急组织机构及职责
7.2.1应急领导指挥部
1、构成：

总指挥：总经理

副总指挥：生产厂长

成员：各部门负责人2、总指挥职责：
（1）接受政府应急救援部指挥，请示落实指令；
（2）下达预警和预警解除指令；
（3）下达应急预案启动和终止指令；
（4）确定现场指挥部人员名单和技术人员名单，并下达派出指令；
（5）在应急处置过程中，负责向政府有关部门求援或配合地方政府应急工作；
（6）审定并签发向政府相关部门的报告。
3、副总指挥职责：
负责协助组长做好事故抢险救援工作及与外部救援单位的联系、协调工作；指挥应急救援队伍，做好现场安全监护；负责有关事项的审核；组长因故不在时，代替组长行使应急救援总指挥职责，负责全面指挥应急救援工作。
4、成员职责：
（1）负责日常应急工作，负责24小时电话值班接警和事故信息发布；
（2）受到预警信号后，立即赶赴现场，组织本部门人员按照职责权限履行救援职责；

（3）负责现场安全监护工作，保障救援安全；
（4）为应急救援提供必要的技术、人员、物质、装备等保障；
（5）负责应急领导小组交办的其他任务。
7.2.2应急指挥办公室
成员：安环办负责人
职责任务：

（1）事故发生后负责联系、通知指挥部各成员赶赴现场；
（2）按照应急领导指挥部的指令，负责与外部主管部门、协作单位进行沟通联系，发布事故信息；
（3）负责向上级部门和当地政府主管部门发出紧急救援请求，协调有关事宜；
（4）负责承办应急领导指挥部交办的有关事项、应急救援工作的组织协调、信息处理、资料管理等工作。

7.2.3现场抢险组

    组长：安环专员

成员：生产车间主管、技术负责人、内检负责人
职责：

1）接到事故报告后，迅速奔赴现场，穿戴好防护用品，进入现场抢救伤员、保护财产安全；

2）根据指挥部下达的抢修指令，迅速抢修设备、管道，控制事态，防止扩大；

3）事故处理结束后，对现场进行清理，为恢复生产做好准备。

7.2.4通讯联络组

组长：厂办主任

成员：厂办文员
职责：

1）接到事故报警后立即通知各应急救援专业队就位，负责各应急救援分队间的联络工作，及时传达指挥部命令，组织协调相关事宜；

2）现场有人员受伤时，立即拨打120急救电话，保持和医疗救护单位的联系，引导其进入现场。

7.2.5警戒保卫组

组长：保安队长
成员：保安员

职责：

1）发生突发事件后，应迅速奔赴现场，按照指挥部指示，设置警戒区域，布置岗哨，加强警戒，严禁无关人员进入警戒区；

2）封闭厂区大门，维持厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁无关人员入厂围观；

3）封闭厂区道路，指挥抢救车辆行驶路线，指挥群众正确疏散。

7.2.6后勤保障组

组长：仓库主管

 成员：财务主管、采购主管
职责：

1）为现场抢险组提供抢救物资、运输服务及备品备件；

2）根据事故的程度，及时和外单位联系，调剂物资、工器具等；

3）负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应；

4）负责现场救护所需设备、设施、物资、器材、人员等的调配工作，保证应急救援工作顺利开展；

5）事故抢险过程中，做好职工群众和伤亡人员家属的心理疏导和协调沟通工作；

7.2.7医疗救护组

组长：人资专员
成员：小车司机

职责：

1）发生突发事件后，应迅速做好急救心理准备工作，对在突发事件中受伤的人员进行急救处置；

2）在专业医疗机构到来之前，做好重症伤员的监护工作；

3）协助专业医疗机构做好伤员转运工作。

7.3处置程序

7.3.1事故报告

发生突发事件时，现场人员要在第一时间内将辖区出现的突发事件报告公司应急办公室，报告突发事件时，应包括信息来源、时间、地点、范围、性质、动态、影响情况和采取的应急措施等内容，并根据事态发展和处置情况及时续报。

7.3.2接警

应急办公室接到报告后，应立即组织有关人员赶到现场进行复核确认，同时组织力量采取必要的应急措施，并在第一时间内向市局应急办公室报告。

7.3.3应急响应

按照属地化原则，发生一般性突发事件时，及时启动公司应急预案并上报到区应急管理局和应急办；发生较重、严重、特别严重的突发事件时，可越级上报至渭南市应急管理局和市应急办公室。积极和上级主管部门沟通，请求支持和援助。

7.3.4应急指挥

突发事件应急办公室按照事件等级进行应急指挥，坚持“统一领导、分级负责、组织严密、准备充分、反应迅速、信息畅通”的原则，力争在最短的时间内迅速组织人力、设备，尽快予以处置或实施救援，确保最大限度减少人民生命财产损失，保障员工利益不受损失。

7.3.5扩大应急

一旦突发事件危害超过公司的救援能力，要及时向上一级政府部门应急办公室汇报，听从上级指挥部署，协同救援队伍、武警官兵做好救援工作。

7.3.6应急结束

突发事件处置完毕，现场秩序恢复正常，由应急领导小组组长宣布应急结束。

7.4处置措施

7.4.1突发事件处置原则

贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持“以人为本，安全第一”的原则处置突发事件，按照早发现、早报告、早处置的原则，努力控制事态发展，减小事故损失。

7.4.2处置措施

7.4.2.1自然灾害事故处置措施

1）各专业应急组成员迅速到位，立即开展自然灾害事故自救活动； 

2）按照公司抗震救灾指挥部指令立即开展应急救灾工作，随时向上级主管部门报告现场情况；

3）如为洪涝灾害，应迅速调集抽水泵、防洪沙等救援物资，设置拦截措施，防止洪水侵入生产车间，及时疏通下水道，必要时打开井盖，加快排水速度，注意在井盖处设置明显的标志，防止人员误入。

4）发生地震灾害事故时，在平房等低建筑物内的人员，应迅速跑出建筑物，到外面空旷的地方；来不及跑的情况下，应躲在跨度较小的空间内，或者躲在办公桌、坚固的设施设备旁，并用毛巾衣物捂住口鼻防尘、防烟。

5）身体遭到地震伤害时，应设法清除压在身上的物体，尽可能用湿毛巾等捂住口鼻防尘、防烟；用石块或铁器等敲击物体与外界联系。不要大声呼救，注意保存体力；设法用砖头等支撑上方不稳的重物，保护自己的生存空间。

6）参加震后搜救时，应注意搜寻被困人员的呼喊、呻吟和敲击器物的声音；不可使用利器刨挖，以免伤人；找到被埋压着时，要及时清除其口鼻内的尘土，使其呼吸畅通；已发现幸存者但解救困难时，首先要疏松新鲜空气、水和食物，然后再想其他办法救援。

7）地震事故注意要点：遇到地震要保持镇静，不能拥挤乱跑，震后应有序撤离；已经脱险的人员，震后不要急于回屋，以防余震；遭遇震动较强烈的地震时，是逃是躲，要因地制宜；关注政府发布的最新消息，不听信和传播谣言。

8）自然灾害事故发生后，生产部开始灾后抢修工作，对房屋、建筑物、设备设施、管道等进行维护、修整。

9）后勤保障部及时提供现场救援所需物资、器材。

10）汇总受灾、救灾情况，并向公司抗震救灾指挥部报告。

7.4.2.2 公共卫生事件处置措施 
1、事故判定

1）二人以上的员工在短时间出现了相同的呕吐、腹痛、痉挛和其他中毒现象时即可判定为公共卫生事件。应坚持“立即查封、控制可疑食品，防止事态扩大，迅速组织救治病人。”的原则进行救治。

2）食物中毒的临床表现，食物中毒通常会引起腹痛、恶心、呕吐、腹泻等，一般餐后少则半小时，多则48小时就可发病。患者除有上述急性胃肠炎症外，还有神经系统症状，如头痛、怕冷、发热、乏力、瞳孔散大、视力模糊、吞咽及呼吸困难等，中毒严重者可因腹泻造成脱水性休克或因衰竭而死亡。
2、处置措施

1）催吐：如果进食时间在1至2小时前，可使用催吐的方法。立即取食盐20克，加开水200毫升，冷却后一次喝下。如果无效，可多喝几次，迅速促使呕吐。如果吃下去的是变质食物，则可服用十滴水来促使迅速呕吐。
2）导泻：如果病人进食受污染的食物时间超过2至3小时，但精神仍较好，则可服用泻药，促使受污染的食物尽快排除体外。一般用大黄30克一次性煎服，老年患者可选用元明粉20克，用开水冲服，即可缓泻。
3）解毒：如果吃了变质的鱼、虾、蟹等引起食物中毒，可取食醋100毫升，加水200毫升，稀释后一次喝下。若是误食了变质的防腐剂或饮料，最好的急救方法是用鲜牛奶或其他含蛋白质的饮料灌服。救援过程中要给病人良好的护理，尽量使其安静，避免精神紧张；注意休息，防止受凉，同时补充足量的淡盐水。
4）对食物中毒人员，症状轻微的，应就地组织力量及时对发病人员进行应急的对症救治，做好病状记录并完好留存病人的吐泻物。中毒严重者，应及时送往医院救治，并携带详细的病案记录。
5）做好专项登记工作，包括：车间、人数、姓名、发病日期、主要症状、处理情况等，并积极协助卫生部门做好调查工作，在卫生部门的指导下做好相关的救治工作。

7.4.2.3社会安全事件处置措施

1）公司反恐防范领导小组成员第一时间到位，紧急组织职工积极配合上级主管部门搞好反恐工作，根据现场情况，迅速判明事件的性质和危害，同时迅速封锁现场，疏散人员，组织职工安全迅速撤离，对现场周边地区实施管理，确定事件性质及涉及范围，划定警戒区域。

2）迅速组织开展抢险救援工作，各部门按照公司应急指挥部的统一部署安排处置工作，全力协助相关部门做好抢救伤员群众的安全撤离工作。

3）全力维护社会稳定，全体职工要积极配合协助公安机关加强对敏感人员、重点部门和区域、重要场所和设施等控制，加强安全检查和保卫工作，强化治安防控力度，严防恐怖分子的连环袭击。组织职工严密防范和打击趁机抢劫、盗窍、制造恐怖气氛等犯罪活动，全力维护社会安全稳定。

4）扎实搞好保密工作，对于泄密事件的处置应当遵循尽快控制事态发展，努力缩小事件影响的原则，泄密事件发生后，事件发生部门或事件发生人员应立即向公司反恐怖领导小组报告，指挥小组应组织机要保密部门人员与事件责任人约谈，了解事件具体情况，对失泄密事件进行全面、科学的评估，包括事件发生的原因性质，造成或可能造成的损失和影响，并立即向上级机关和保密部门汇报。
第三章 生产安全事故现场处置方案
1、触电事故现场处置方案

1.1事故风险分析
当电气设备故障导致漏电，绝缘损坏，防护失效，人员触碰到带电体或接近高压带电体时，易引发触电事故。
1.2 应急工作职责

1.2.1 应急救援组织机构
成立现场应急处置小组，组长由班组长等现场管理人员担任，组员由现场作业人员组成。
1.2.2 应急救援组织机构职责

（1）掌握相关应急措施，定期进行演练，提高应急处置能力。
（2）事故发生后，班组长等现场管理人员应立即组织开展应急救援。
1.3 应急处置

1.3.1 应急处置程序

事故发生后，作业现场班组长等现场管理人员组织施救的同时，立即上报公司应急办公室，并拨打120求救。公司应急办公室人员接到事故报告后，立即前往事故现场。
1.3.2 应急处置措施

1.3.2.1 脱离电源

（1）低压触电事故脱离电源方法
立即拉掉开关、拔出插头，切断电源。
如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子断开电源线。
用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。
用干燥的衣服、手套、绳索、木板等绝缘物作为工具，拉开触电者，挑开电线使触电者脱离电源。
（2）高压触电事故脱离电源方法
立即通知有关部门停电。

戴绝缘手套，穿绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地；迫使保护装置动作，断开电源（此方法较为危险，需有经验的人员处置）。

1.3.2.2 现场急救

当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。
触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医生前来诊治或送往医院。
触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医生救治或送往医院。
如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生救治或送往医院。
1.4 注意事项
救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具，而应该用适当的绝缘工具（绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等），救护人最好用一只手操作，以防自己触电。

防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防止坠落的措施，即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、摔伤措施。

如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误切除电源和进行急救的时间。

在实施应急救援行动中，应尽可能地保护好事故现场，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应做出标志，拍摄照片，妥善保存现场重要痕迹、物证。

2、机械伤害事故现场处置方案
2.1事故风险分析

本公司生产过程中使用运转设备等机械设备，在机械设备运行或检修过程中，若机械设备本身存在缺陷或人员误操作、误入危险区域，机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触，容易引起夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害。
2.2 应急工作职责

2.2.1 应急救援组织机构
成立现场应急处置小组，组长由班组长等现场管理人员担任，组员由现场作业人员组成。
2.2.2 应急救援组织机构职责

（1）掌握相关应急措施，定期进行演练，提高应急处置能力。
（2）事故发生后，班组长等现场管理人员立即组织开展应急救援工作。
2.3 应急处置

2.3.1 应急处置程序

事故发生后，作业现场班组长等现场管理人员组织施救的同时，立即上报公司应急办公室，并拨打120求救。公司应急办公室人员接到事故报告后，立即前往事故现场。
2.3.2 应急处置措施

发现有人受伤后，立即停止运转的机械，向周围人员呼救；
发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在周围放在冰块，速随伤者送医院抢救。
肢体卷入设备内，被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，送医院抢救，无法拆除时拨打119求救。
发生头皮撕裂伤，应及时采取止痛措施，并用生理盐水冲洗，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血，送医院治疗。
受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。
受伤人员出现呼吸、心跳停止症状，应立即进行心脏按压或人工呼吸。
2.4 注意事项

严禁未停机状态下盲目抢救。

现场施救要正确及时，严防伤员伤害扩大。

在实施应急救援行动中，应尽可能地保护好事故现场，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应做出标志，拍摄照片，妥善保存现场重要痕迹、物证。

3、物体打击事故现场处置方案
3.1 事故风险分析

物体打击事故是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成的伤害事故。

3.2 应急工作职责

3.2.1 应急救援组织机构

成立现场应急处置小组，组长由班组长等现场管理人员担任，组员由现场作业人员组成。
3.2.2 应急救援组织机构职责

（1）掌握相关应急措施，定期进行演练，提高应急处置能力。
（2）事故发生后，班组长等现场管理人员立即组织开展应急救援工作。
3.3应急处置
3.3.1 应急处置程序

事故发生后，作业现场班组长等现场管理人员组织施救的同时，立即上报公司应急办公室，并拨打120求救。公司应急办公室人员接到事故报告后，立即前往事故现场。
3.3.2 应急处置措施

（1）当发生物体打击事故后，现场人员应立即向周围人员呼救并将受伤人员脱离危险区域，根据现场实际情况对受伤者进行现场急救。 
（2）对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血布带在伤口近心端进行绑扎。
（3）较深创伤出血量大，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、脉搏、呼吸等体征情况。
（4）对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员，应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫120等待救援。如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫 120 等待救援。
（5）对于怀疑有脊椎骨折的伤员搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待 120 医疗急救人员进行搬运。
（6）如怀疑有颅脑损伤的，首先必须维持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，积极组织送往医院救治。
（7）如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。
3.4 注意事项

（1）对于由于物体坠落造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。
（2）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。
（3）脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。
（4）搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。
（5）用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

（6）在实施应急救援行动中，应尽可能地保护好事故现场，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应做出标志，拍摄照片，妥善保存现场重要痕迹、物证。

4、高处坠落事故现场处置方案

4.1 事故风险分析

如果生产车间、办公室及工作平台存在强度不足、钢板不防滑、平台无护栏杆和踢脚板、钢铁构件锈蚀严重，或防护设施缺乏，或作业人员防护不当等，在上下梯台和在工作平台上进行操作、维修作业或发生事故逃生时，有发生高处坠落的危险；距离地面2m以上的高处作业如果防护设施缺乏或是作业人员防护不当，车间地面的坑、洞口没有完整的盖板或防护栏，缺乏安全警示标识，存在人员高处坠落的危险性。
4.2 应急工作职责

4.2.1 应急救援组织机构

成立现场应急处置小组，组长由班组长等现场管理人员担任，组员由现场作业人员组成。
4.2.2 应急救援组织机构职责

（1）掌握相关应急措施，定期进行演练，提高应急处置能力。
（2）事故发生后，班组长等现场管理人员立即组织开展应急救援工作。
4.3 应急处置

4.3.1 应急处置程序

事故发生后，作业现场班组长等现场管理人员组织施救的同时，立即上报公司应急办公室，并拨打120求救。公司应急办公室人员接到事故报告后，立即前往事故现场。
4.3.2 应急处置措施

（1）发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。
（2）遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。
（3）出现颅脑损伤，必须维持呼吸顺畅，昏迷应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。
（4）有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。
（5）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，搬运时，将伤者平卧在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。
（6）发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。
（7）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施。
（8）动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。
4.4 注意事项

在实施应急救援行动中，应尽可能地保护好事故现场，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应做出标志，拍摄照片，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5、火灾爆炸事故现场处置方案
5.1事故风险分析

(1)电气火灾
变配电系统火灾
项目设置有变电站、配电室。如果配电室的各种高低压变配电装置、电气设备、电缆、电气线路等存在质量缺陷、安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，可能发生电气火灾；在有过载电流流过时，还可能使导线（含母线、开关）过热，金属迅速气化而引起爆炸。
用电设备火灾
如果未按具体环境选用绝缘电线、电缆，使绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用，失去绝缘能力；电气设备绝缘老化失效；绝缘导线敷设不规范，直接缠绕、搭挂在金属构件上或拖地磨损；易发生火灾场所电气线路未穿钢管；违章使用临时线路；电气设备和电气线路管理不善、维护不当等，都有可能造成电气短路。短路时，线路中的电流增加为正常时的几倍甚至几十倍，使设备温度急剧上升，超过允许范围，可能引发电气设备火灾。
电气设备的不合理使用，使得线路或设备的负载超过额定值，或连续使用时间过长，超过线路或设备的设计能力等，均能造成过载；接触不良可造成接头局部过热。线路和设备过载、接头局部过热等也可能引燃周围可燃物，从而造成电气火灾。
(2)雷电火灾
如果建筑物的防雷电等级设计不合理、措施不完善，或防雷电装置未按照规定周期进行检测或接地电阻超过标准规定，就起不到应有的防护作用，当雷电发生时，可能会引起火灾，甚至造成建筑物和设备的损毁、人员的伤亡。
(3)可燃物质火灾、爆炸
使用的甲苯、乙醇、甲醇等可燃、助燃物质，可能因物料保管不善、物料泄漏，遇明火、电气火花、静电火花等而引发火灾甚至爆炸。
5.2应急工作职责

5.2.1 应急救援组织机构

成立现场应急处置小组，组长由班组长等现场管理人员担任，组员由现场作业人员组成。
5.2.2 应急救援组织机构职责

1、掌握相关应急措施，定期进行演练，提高应急处置能力。
2、事故发生后，班组长等现场管理人员立即组织开展应急救援工作。
5.3 应急处置

5.3.1 应急处置程序

事故发生后，班组长等现场管理人员在向公司应急中心报告的同时，迅速组织自救，进行初期的现场应急处置，控制事态。处置时以抢救人员和解除事故对人员的生命威胁、减少财产损失为原则。但在实施救援行动前应判明事故场所的安全条件及救援人员是否具备救援能力，如两个条件都不具备，应放弃实施现场救援行动，由公司应急总指挥启用Ⅱ级响应。必要时，启用Ⅰ级响应。
5.3.2 应急处置措施

若发生爆炸事故，应首先判定是否有二次爆炸的可能性，若无二次爆炸的可能性、现场有残余火苗，应急抢险组立即进行火灾扑救，同时组织所有力量进行现场搜救伤员。
5.3.2.1  A类火灾应急处置措施（可燃固体）

（1）现场人员应根据火场燃烧物质的种类，正确使用灭火器材，积极投入灭火救援，当消防人员参加扑救时，应服从消防人员的派遣。
（2）首先应重点控制资料室、易燃材料集中点等重点防火部位，同时注意风向和火势的变化，以及周围烟气的扩散等情况，确保能安全撤离火灾地点。
（3）使用消防水源时，一定要先断开电源。
5.3.2.2  B类火灾应急处置措施（油漆、稀释剂等易燃液体）

（1）关闭液体输送设备或管道阀门，切断泄漏源，封堵泄漏点；
（2）禁止一切可能火源，如明火、火花。使用锯末、蛭石或其他吸附材料来清理溅洒的液体。废弃物按危险废弃物处置。
（3）设置有自动消防保护系统的区域，立即启动消防保护系统，联动切断非消防电源，联动关、停生产设备；
（4）使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器扑救；
（5）防护措施：进入泄漏区域，应佩带自供呼吸器和全身式防护服。
（6）皮肤、眼睛接触时，用大量水冲洗或生理盐水冲洗后医院就医；
（7）吸入有害气体时，应迅速带离现场至空气清新处，保持环境通风；食入，饮足量温水，催吐，就医。
5.3.2.3  B类火灾应急处置措施（甲苯、甲醇、乙醇、二甲苯等可燃液体）

（1）关闭供油设备或阀门，切断泄漏源，封堵泄漏点。
（2）少量泄漏可用砂土、锯末、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏应构筑围堤或挖坑收容，避免漫延扩散。
（3）远离火种、热源；禁止使用易产生火花的机械设备和工具采用防爆型照明、通风设施；避免与氧化剂、卤素接触，可用泡沫覆盖、稀释，降低蒸汽浓度。
（4）灭火方法：站在上风方向的位置，用泡沫、干粉、二氧化碳灭火器进行灭火；可喷洒雾状水冷却容器，不宜采用直流水进行灭火。
（5）防护措施：高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）、及安全防护眼镜；身体，穿防静电工作服；手，戴防苯耐油手套。
（6）急救措施：皮肤接触，立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触，立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟；
（7）吸入，迅速脱离现场移至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如出现呼吸困难应输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；食入，给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。
5.3.2.4  C类火灾应急处置措施（易燃气体）

（1）泄漏处理：切断火源、切断气源，喷洒雾状水稀释，合理通风（室内抽排风；室外强力通风）；禁止泄漏气体进入受限空间（如下水道等），避免发生爆炸；
（2）若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，如可能应将容器从火场移至空旷处。
（3）灭火时可使用雾状水、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器或砂土。
（4）防护注意措施：高浓度燃气环境中，佩戴供气式呼吸器，避免吸入高浓度燃气；
（5）现场严禁火花；进入高浓度区域，须有人监护；
（6）吸入中毒时，应设法迅速脱离有毒环境，移至空气新鲜处。
5.3.2.5  E类火灾应急处置措施（电气火灾）

断电灭火
（1）在确认着火电气设备的电源切断后，扑灭电气火灾，灭火时若发现有毒烟气（电缆燃烧），应戴防毒面具；
（2）严格遵守倒闸操作顺序的规定，防止忙乱中发生误操作，扩大事故。对于高压设备，应先断开断路器，后拉开隔离开关，对于低压设备，应先断开磁力启动器，后拉开隔离开关，以免拉开隔离开关，以免引起弧光短路；
（3）当剪断低压电源导线时，剪断位置应选在电源方向的支持绝缘子附近，以免断线线头下落造成短路或触电伤人；剪断非相同导线时应分别剪断，并使各相断口间保持一定距离，以免造成人为短路；
（4）如果线路带有负荷，应尽可能先切除负荷，再切断电源。
（3）若灭火过程中，灭火人员身上着火，应就地打滚或撕脱衣服，不得用灭火器直接向灭火人员身上喷射，可用湿麻袋或湿棉被覆盖在灭火人员身上；
（4）灭火过程中，应防止上部空间可燃物着火落下危害人身和设备安全，在高处灭火时，要防止坠落及坠入“火海”中；
（5）室内着火时，切勿急于打开门窗，以防空气对流而加重火势。
带电灭火
（1）在来不及断电，或由于生产和其他原因不允许断电的情况下，需要带电灭火时，灭火人员应戴绝缘手套、穿绝缘鞋；
（2）带电灭火时，人员与带电体之间应保持必要的安全距离。用水灭火时，水枪喷嘴至带电体的距离为：110kV及以下不小于3米，220kV及以下不小于5米。用不导电灭火剂灭火时，喷嘴至带电体的最小距离为：10kV不小于0.4米，35kV不小于0.6米；
（3）对高空设备灭火时，人体位置与带电体之间的仰角不得超过45°以防导线断路危及灭火人员自身安全；
（4）火场上空有架空线路经过时，人不应站在架空导线下方附近，以防断线落地时造成触电；
（5）若有带电导线落地，应划出一定得警戒区，防止跨步电压触电。
5.4 注意事项

（1）呼吸系统的防护：可能接触有害蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。
（2）防护服：穿防静电材料的工作服进入现场。
（3）参加救援救护的人员必须随时注意风向，必要时配备有照明灯具。
发生下列情况，指挥部应下达抢险救援队员撤离现场的命令，抢险救援队员也可以先撤离再报告：
（1）事故已经失控；
（2）个体防护装备已经损坏，危急到抢险救援人员自身生命安全；
（3）发生突然性的恶化情况，危急到抢险救援人员自身生命安全。

6、车辆伤害事故现场处置方案
6.1 事故风险分析

我公司物料运输需要使用汽车和机动叉车。汽车和机动叉车在运输工件的过程中，有可能发生车辆伤害事故。如果机动车辆未经年审合格，车辆本身存在缺陷，如转向、制动、音响、灯光、后视镜等失效；或驾驶员无证驾驶、疲劳驾驶、超速驾驶；或超高、超重装载；或货物固定不牢；或人、货混运，人车交错混行；或道路不畅、狭窄、不平；或急拐弯、急刹车，行驶中未关车门；或操作失误、紧急情况处置不当等，都可能发生车辆倾翻、碾压、碰撞、物料落下伤人等形式的车辆伤害。
6.2 应急工作职责

6.2.1 应急救援组织机构

成立现场应急处置小组，组长由班组长等现场管理人员担任，组员由现场作业人员组成。
6.2.2 应急救援组织机构职责

（1）掌握相关应急措施，定期进行演练，提高应急处置能力。
（2）事故发生后，班组长等现场管理人员立即组织开展应急救援工作。
6.3 应急处置

6.3.1 应急处置程序

事故发生后，作业现场班组长等现场管理人员组织施救的同时，立即上报公司应急办公室，并拨打120求救。公司应急办公室人员接到事故报告后，立即前往事故现场。
6.3.2 应急处置措施

（1）厂区内交通事故发生后，发现人或事故当事人应立即停车，查看现场环境，确认安全条件后，迅速开展自救与互救，有人员受伤时，应该在对人员进行初步抢救后迅速向120报警。然后按照事故报告程序向应急办公室报告。
（2）迅速将受伤人员脱离受伤场所，然后对受伤人员进行检查，先查看神志、呼吸，接着摸脉搏、听心跳。检查局部有无创伤、出血、骨折、畸形等变化，根据伤者的情况，有针对性地采取人工呼吸、心脏挤压、止血、包扎、固定等临时应急措施。等待120救护人员接替救治工作。
6.4 注意事项

在实施应急救援行动中，应尽可能地保护好事故现场，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应做出标志，拍摄照片，妥善保存现场重要痕迹、物证。
7、中毒、窒息事故现场处置方案

7.1事故风险分析

农药生产作业过程中，有毒有机溶剂向周围环境中挥发、扩散。若场地通风不良，没有为作业人员配备必要的劳动防护用品，或者不正确使用劳保用品，有可能导致作业人员中毒。

进入受限空间进行清理、维修时，如果没有事先进行通风换气、检测氧气含量，也有可能发生中毒、窒息事故。
7.2 应急工作职责

7.2.1 应急救援组织机构

成立现场应急处置小组，组长由班组长等现场管理人员担任，组员由现场作业人员组成。
7.2.2 应急救援组织机构职责

（1）掌握相关应急措施，定期进行演练，提高应急处置能力。
（2）事故发生后，班组长等现场管理人员立即组织开展应急救援工作。
7.3 应急处置

7.3.1 应急处置程序

事故发生后，作业现场班组长等现场管理人员组织施救的同时，立即上报公司应急办公室，并拨打120求救。公司应急办公室人员接到事故报告后，立即前往事故现场。
7.3.2 应急处置措施

7.3.2.1中毒事故

（1）救护人员正确佩戴防毒面具，迅速将中毒人员带离现场至空气清新处，如果没有呼吸，立即进行人工呼吸，就医；
（2）禁止一切可能火源，开启通风换气设施，控制泄露源，用消防沙吸附泄露的液体。
7.3.2.2窒息事故
（1）救护人员穿戴正压式空气呼吸器，迅速将事故人员带离现场至空气清新处，如果没有呼吸，立即进行人工呼吸，就医；
（2）开启事故现场通风换气设施，控制泄露源，如不能止漏，将气瓶转移至室外空旷地带，严禁人员靠近，待气体泄尽,退还销售单位处理。
7.4 注意事项

（1）救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具，严禁盲目施救，导致事故扩大
（2）在实施救援行动中，应尽可能地保护好事故现场，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应做出标志，拍摄照片，妥善保存现场重要痕迹、物证。
 

第四章 应急预案附件

附件一 应急救援有关人员及联系方式
内部应急人员通讯录
	职责
	姓名
	职务
	联系电话

	总指挥
	焦卫清
	总经理
	13891883605

	副总指挥
	刘礼康
	厂长
	15891586683

	应急办主任
	朱元奎
	安环主任
	13892583980

	技术保障组长
	杜文博
	技术组长
	13992391242

	工程抢险组长
	李湘军
	机电主管
	13892523116

	应急救援抢险组长
	马迎飞
	安环副主任
	13712072396

	应急监测组长
	何波
	分析主管
	18700321192

	后勤保障组长
	焦志彬
	仓库主管
	13790161835

	医疗救护组长
	张平
	人资专员
	18700335051

	安全保卫组长
	文科利
	保安队长
	13992316272

	通讯联络组长
	李菲菲
	厂办主任
	18891569686

	善后处理组长
	李文智
	安环专员
	13892589870

	成员
	任建辉
	车间主管
	18700335918

	成员
	肖俊俏
	车间主管
	15673760932

	成员
	刘术清
	车间主管
	13929227376

	成员
	惠晓婷
	采购组长
	18792359200

	成员
	王改芳
	财务主管
	15091306307


应急队伍名单

	职责
	姓名
	职务
	联系电话

	现场应急指挥员
	肖俊俏
	车间主管
	15673760932

	现场应急指挥员
	任建辉
	车间主管
	18700335918

	现场应急指挥员
	刘术清
	车间主管
	13929227376

	现场应急指挥员
	焦志彬
	仓库主管
	13790161835

	现场应急副指挥
	余  绪
	副主管
	15191382232

	现场应急副指挥
	贾志豪
	班长
	18991659588

	现场应急副指挥
	李  佳
	班长
	15191354279

	成员
	张向华
	后勤管理
	15291336551

	成员
	杨  超
	司机
	18991686117

	成员
	钟庆善
	设备工程师
	13816320603

	成员
	刘  华
	品管
	029-85178616

	成员
	王海林
	保安
	15129815743

	成员
	王  军
	班长长
	13689137962

	成员
	邵友谊
	内保员
	13319133205

	成员
	杨  伟
	技术员
	18091324224

	成员
	张宝莹
	研发助理
	13227839618/13892951464

	成员
	薛陆平
	电工
	0913-5281975

	成员
	孙军正
	电工
	13488013227

	成员
	薛长征
	电工
	15129918275

	成员
	王栋
	原料仓管
	13572313740

	成员
	樊军旗
	搬运工
	09132722026

	成员
	贾  雄
	搬运工
	

	成员
	文胜利
	搬运工
	15891531378

	成员
	李富强
	搬运工
	2385564/15829152450

	成员
	叶平安
	搬运工
	18291810375/18782825360

	成员
	杨勇飞
	搬运工
	13571860649

	成员
	冯小军
	备料工
	13992361197

	成员
	樊宏旗
	搬运工
	18292919115

	成员
	缑富强
	搬运工
	13468754711

	成员
	程宁军
	普工
	15229837009

	成员
	罗飞飞
	普工
	18691396752

	成员
	石联盟
	配料工
	15129926907

	成员
	冯良军
	普工
	18149133220

	成员
	芦胜利
	普工
	13759637334

	成员
	王伟强
	制药工
	15129860625

	成员
	姜锋利
	普工
	1519338978

	成员
	张永喜
	普工
	18700381995

	成员
	赵公文
	普工
	15129232896

	成员
	党  博
	储备干部
	13227048837

	成员
	王创业
	储备干部
	13630255793

	成员
	安优良
	普工
	15929727243

	成员
	邓营波
	普工
	15389637329

	成员
	吴胜娃
	普工
	18391385012

	成员
	薛正伟
	普工
	18220598718/15991308421

	成员
	吴  波
	水平机手
	13629234896/13891308876

	成员
	王卫锋
	制药工
	13629239854

	成员
	郭新平
	制药班长
	18791360293

	成员
	田汉波
	普工
	18091685909

	成员
	闵师娃
	普工
	15091433883

	成员
	田  鑫
	普工
	15091641175

	成员
	李晓辉
	普工
	15129432614

	成员
	尚惠宁
	储备干部
	15091685770

	成员
	姚双奎
	普工
	18392321489

	成员
	吴书荣
	普工
	15929432458

	成员
	曹战军
	普工
	13572718127

	成员
	甘满勤
	储备干部
	18394828643

	成员
	吴  勇
	直立机手
	15378168862

	成员
	张小放
	制药工
	15209186653

	成员
	马万群
	制药工
	15929883752

	成员
	赵  鲁
	机手
	13892486926

	成员
	王  维
	普工
	18292357380

	成员
	徐永超
	储备干部
	15029780413

	成员
	黄振国
	储备干部
	15929843601

	成员
	田  康
	机手
	18729130297

	成员
	田新峰
	水平机手
	13060304839

	成员
	惠飞飞
	普工
	13892346787

	成员
	薛小峰
	普工
	18329366965

	成员
	张银波
	制药工
	18710619264

	成员
	翟珂珂
	普工
	18840349744

	成员
	王  楠
	普工
	18109138388

	成员
	董保国
	普工
	13720674197

	成员
	柴一凡
	普工
	15596734736

	成员
	贺占民
	普工
	13219827431

	成员
	杨国涛
	普工
	15332251617

	成员
	王钢琦
	普工
	18709224340


附件二 上级主管部门应急报警电话及相关救援联系电话表

	序号
	紧急事故
	外部资源
	报警电话
	预计到达时间

	1
	火灾、爆炸
	高新区消防特勤中队
	119
	5分钟

	2
	
	高新区应急管理局
	0913-2111381
	5分钟

	3
	
	渭南市应急管理局
	0913-2933388
	30分钟

	4
	人员受伤、中毒
	渭南市中心医院
	120
	15分钟

	5
	治安或恐怖袭击事故
	崇业路派出所
	0913-2110110
	3分钟


附件三 应急物资装备清单

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	手提式干粉灭火器
	4公斤
	420
	

	2
	手提式干粉灭火器
	5公斤
	12
	

	3
	二氧化碳灭火器
	3公斤
	12
	

	4
	推车式干粉灭火器
	35公斤
	20
	

	5
	推车式泡沫灭火器
	45公斤
	8
	

	6
	室内消火栓
	
	172
	

	7
	室外消火栓
	
	14
	

	8
	水泵接合器
	
	13
	

	9
	消防砂桶
	
	60
	

	10
	消防铁锨
	
	12
	

	
	防火服
	
	2
	

	11
	防化服
	杜邦TYCHEMF
	2
	

	12
	消防过滤式自救呼吸器
	XHZLC30
	4
	

	13
	半面罩防毒口罩
	
	若干
	按照劳保发放

	14
	防化手套
	
	若干
	按照劳保发放

	15
	防化靴
	
	2
	

	16
	药箱
	
	6
	

	17
	应急手电
	
	4
	

	18
	绳
	
	30M
	

	19
	对讲机
	TK-3207
	5
	


                                         保管人: 余  绪

附件四 地理位置图  

附件五 周边环境布局示意图

	西北距离：师吴村1300米
	正北距离：大闵村约350米，
	东北距离：金钼集团渭南金城工业园880米  联系人：杨西宁  13992340925

	联系人：师建军
13709237930
	联系人：闵来稳  13809130589
	存在液氨等重大危险源

	
	       

       厂区

	

	正西距离;渭南艾德鲁真空设备有限公司30米

	
	正东距离：渭南正奇包装机械有限公司0米     联系人：王旭    13571380009

	西南距离：高新二小约1000米
	正南隔朝阳大街西段距离：3D打印80米
	东南距离：海泰新型电子材料公司270米
联系人：闵峰  联系电话;13891458621

	联系人：张林  13759666960
	联系人:党忙孝
0913-3031231,18700372299
	使用甲苯等有机溶剂，用200L铁桶贮存，储量一般不超过10吨

	西南距离：小闵村800米 联系人：闵育茫
	
	


附件七 危险源辨识

陕西标正作物科学有限公司危险源辨识

	序号
	危险源类型
	工作区域
	主要部位
	危险源

	1
	容器爆炸
	生产车间
	空压机

缓冲罐

干燥机
	安全附件设置不齐或失灵引发容器爆炸事故

	2
	
	
	
	压力容器及安全附件未进行定期检测引发容器爆炸事故

	3
	
	
	
	压缩空气系统超压造成缓冲罐发生容器爆炸事故

	4
	
	
	
	作业人员未经培训，错误操作，引起容器爆炸事故

	5
	机械伤害
	生产车间
	空压机

干燥机
	设备未设防护罩或防护罩损坏，作业人员的衣服卷入机械设备中，造成机械伤害

	6
	
	
	泵
	泵没有安装防护罩，造成机械伤害

	7
	
	
	粉碎机
	粉碎机未设防护罩或防护罩损坏，造成机械伤害

	8
	
	
	搅拌机

混合机
	传动部分没有防护装置或者安装不合格，造成机械伤害

	9
	
	
	注塑机
	注塑机在加工过程中造成的压伤、碰伤、挤伤等

	10
	
	
	吹瓶机
	吹瓶机在操作过程中由于抢胚造成的手指夹伤事故

	11
	
	
	混料机
	违规操作将手伸入混合机内造成的手受伤事故

	12
	
	
	各设备
	维修设备时违规作业引起的机械伤害

	13
	
	库房
	叉车
	操作人员未经培训，无证上岗造成的机械伤害

	14
	
	
	
	车辆技术不良，带病作业造成的机械伤害

	15
	
	
	
	货物不均匀分配在两叉之间、超载等造成的机械伤害

	16
	
	厂内道路及回车场
	车辆
	厂内地面坡度过大，车辆未采取手刹制动，车辆滑行造成车辆伤害

	17
	
	
	
	回车场地设置不规范造成的车辆伤害

	18
	
	
	
	车辆频繁出入造成的车辆伤害

	19
	触电事故
	生产车间
	各设备
	设备、设施产品质量不佳引起的触电事故

	20
	
	
	
	安全措施和安全技术不完备、保护失灵引起的触电事故

	21
	噪声
	生产车间
	空压机
	螺杆式空压机运转过程中产生的噪声

	22
	
	
	泵
	泵在使用过程中由于润滑不良产生的噪声

	23
	
	
	搅拌机

混合机
	电动机、搅拌机产生的噪声

	24
	火灾爆炸
	生产车间
	原药品和产品在受热和高温下发生火灾事故

	25
	
	
	包装材料和包装箱等遇到火源引起火灾事故

	26
	
	
	物料泄漏与空气形成爆炸混合物，遇明火、高热引起的火灾爆炸事故

	27
	
	
	设备、管线无防静电接地装置或装置损坏，引起静电产生、积聚、放电，引起的火灾爆炸

	28
	
	
	无可靠的防雷设施引起的火灾爆炸

	29
	
	
	电器过载损坏引起的火灾事故

	30
	
	
	违章动火、吸烟、指挥引起的火灾事故

	31
	火灾爆炸
	仓库
	
	仓库的照明、开关、线路产生电气火花引起火灾爆炸

	32
	
	
	
	明火直接引燃引起的火灾爆炸

	33
	
	
	
	高温季节通风不畅引起的火灾爆炸

	34
	
	
	
	产品质量不合格引起的火灾爆炸

	35
	
	
	
	仓库无防雷设计引起的火灾爆炸

	36
	
	
	
	在装卸、搬运过程中，撞击、坠落、摩擦、倾斜等不规范操作引起的爆炸

	37
	中毒
	生产车间

仓库
	
	个人不注意卫生引起的急性中毒，经年累月的工作引起的慢性中毒

	38
	
	
	
	夏天穿戴较少，出汗较多，粘带原药和制剂引起的急性中毒

	39
	
	
	
	厂房内通风不良和通风设施故障引起的中毒

	40
	
	
	
	包装破碎未及时清扫引起的中毒

	41
	
	
	
	装卸、搬运过程中未按规定使用劳动防护用品引起中毒

	42
	粉尘
	生产车间

仓库
	
	物料粉碎、包装过程中产生粉尘

	43
	
	
	
	仓库通风设施设计不合理或设备故障易发生尘肺疾病

	44
	高处坠落
	生产车间


	
	操作平台防护栏杆高度、间隙不合理，平台、栏杆腐蚀严重，造成高处坠落

	45
	
	仓库
	
	仓库内垛架高7-8米，人员在高处摆货时易发生高处坠落

	46
	物体打击
	仓库
	
	在搬运、存放物品时，高处物品坠落、倾倒，砸伤操作人员造成物体打击事故


附件八 总平面布置图

[image: image4.emf]


附件九 紧急疏散路线图

[image: image2.jpg]B4R &% ®BR B EH &% B K

D Y

o

TFSRLE 5

# FOe) % A

SRASASRR .;.;.m.;.;@;.:@;.;.;.;.;.‘ %

T —

O

57 000 %, 0 3 000 8 T 7 %2 2% ORI

Bk B WOk 4 X

CHI K # CH M KH

HHEXERE HEKXKERE HEXREHRE

T 17 i e P T





公司应急领导指挥部





应急指挥办公室








现场抢险组








警戒保卫组








通讯


联络组








后勤保障组








医疗救护组





项目所在地




















PAGE  

